SERI LIV MEKANIK AN KREYÒL AYISYEN

K-VOUM

Mekanisyen sou bon ray

VOLIM 11

SISTÈM ELEKTRIK

Depi Batri rive Konpitè Bò

CHAPIT 1

VIZYON GLOBAL — SISTÈM ELEKTRIK OTOMOBIL

LAVI MIYÒ LLC

© 2026 Carl Henry DESMORNES — Tout dwa rezève

| 1 | VIZYON GLOBAL — SISTÈM ELEKTRIK OTOMOBIL Batri, Lwa Òm, Fyouz, Relay, Evolisyon — fondaman tout elektrik otomobil |
| --- | --- |

Nan Vol 3, ou te aprann kòman motè a manje. Nan Vol 4, ou pral aprann kòman li respire ak panse. Sistèm elektrik se sistèm ki pi mal konprann — ak ki pi pè — nan tout mekanik. Men li pa difisil: se sèlman dlo ki koule nan tib. Si ou konprann sa, ou konprann elektrik.

Ayiti: anpil mekanisyen bon nan motè men "pa touche elektrik la." Sa fè yo pèdi 30-40% travay potansyèl yo. Vol 4 la ap chanje sa.

1.1  SISTÈM ELEKTRIK — VIZ GLOBAL

Sistèm elektrik otomobil gen 8 sous-sistèm ki tout konekte nan yon sèl batri 12V. Chak sous-sistèm gen wòl li. Aprann yo youn pa youn — Chapit 1 ba ou kad la, Chapit 2-9 detaye chak youn.

Dyagram 1.1: Sistèm Elektrik — 8 sous-sistèm konekte nan batri 12V

| SOUS-SISTÈM | WÒL + KARAKTÈRISTIK |
| --- | --- |
| Batri (Ch.2) | Estoke + distribye enèji — 12V / 12.6V plen |
| Chajman: Altènatè (Ch.3) | Jenere elektrisite pandan konduit — 13.8-14.7V |
| Demaraj: Motè Demarrè (Ch.3) | Lanse motè — 12V / 100-300A momentane |
| Alimaj: Bouji+Bobine (Ch.4) | Limen melanj — timing ekzak sou kòmand ECU |
| Kablaj: Fils+Relay+Fyouz (Ch.5) | Distribye kouran — pwoteje tout siwi |
| Eklèraj (Ch.6) | Faz, tablo, clignotant, LED — vizibilite |
| Klimatizasyon AC (Ch.7) | Konpresè, freyòn, kontwòl tanperati |
| Elektwonik/ECU (Ch.8-9) | CAN Bus, OBD2, modil — sèvo machin an |

NB: Tout 8 sous-sistèm depann sou MENM batri a. Si batri a fèb — tout sistèm yo soufri. Se poutèt batri a se premye bagay ou tcheke pou NENPÒT pwoblèm elektrik.

1.2  BATRI — KÈ SISTÈM ELEKTRIK LA

Batri otomobil se yon batri plomb-asid (Lead-Acid) 12 Volt ki gen 6 sèl × 2V = 12V. Li fè 2 bagay: estoke enèji pou demaraj ak akseswa, ak estabilize vòltaj pandan altènatè ap travay.

Dyagram 1.2: Batri — anatomi 6 sèl, 3 metòd tès, valè nòmal

1.2.1  Vòltaj Batri — Sa Yo Vle Di

| VÒLTAJ | SINYIFIKASYON |
| --- | --- |
| 12.6 - 12.7V | Batri plen — chaje nèt — bon |
| 12.4V | 75% chaje — akseptab |
| 12.2V | 50% — chaje anvan itilize |
| 12.0V | 25% — fèb — pwoblèm demaraj |
| < 11.8V | Vid oswa kase — ranplase |
| 13.8-14.7V | Altènatè chaje (motè limen) — nòmal |
| < 13.5V (motè limen) | Altènatè fèb oswa kase |
| > 15.0V (motè limen) | Sichajman — danjere — regilatè kase |

1.2.2  CCA — Cold Cranking Amps

CCA (Cold Cranking Amps) se kantite kouran batri ka bay pandan 30 sèkond a -18°C. Pi wo CCA = pi fasil demaraj frèt. Ayiti: chalè 35°C rédui vie batri — 3-4 an typik vs 5-7 an nan peyi frèt.

NÒT AYITI: Chalè Ayiti ak vibrason wout bòs ap kase batri vit. Nòmal: 3-4 an. Si batri ou gen plis ke 3 an — tès li chak 6 mwa. Achte batri bon kalite (Bosch, Exide, Varta) — ekonomize sou batri bon mache = 2 ranplasman vs 1.

1.3  LWA ÒM — FONDAMAN ELEKTRIK

Lwa Òm se sèl fòmil ou bezwen konnen pou travay sou elektrik otomobil. Tout rès — siwi, fyouz, relay, fils — baze sou 3 grandè: Vòltaj (V), Kouran (I), Rezistans (R).

Dyagram 1.3: Lwa Òm — V=I×R, siwi serye vs paralèl, aplikasyon pratik otomobil

1.3.1  3 Fòmil + Pouvwa

| FÒMIL | SIGNIFIKASYON | EGZANP |
| --- | --- | --- |
| V = I × R | Vòltaj = Kouran × Rezistans | Egzanp: 12V = 4A × 3Ω |
| I = V ÷ R | Kouran = Vòltaj ÷ Rezistans | Egzanp: I = 12÷3 = 4A |
| R = V ÷ I | Rezistans = Vòltaj ÷ Kouran | Egzanp: R = 12÷4 = 3Ω |
| P = V × I | Pouvwa (Watt) = Vòltaj × Kouran | Egzanp: 55W faz = 12×4.6A |

1.3.2  Siwi Serye vs Paralèl

| TIP SIWI | KARAKTERISTIK + EGZANP |
| --- | --- |
| Siwi Serye | Menm kouran pase tout — vòltaj divize — 1 kase = tout etenn |
| Siwi Paralèl | Menm vòltaj sou tout — kouran divize — 1 kase = lòt kontinye |
| Otomobil: Serye | Bouji nan serye avèk bobine — rare nan sistèm modèn |
| Otomobil: Paralèl | TOUT eklèraj, akseswa — chak gen pwòp siwi ak fyouz |
| Pèt vòltaj (fils lach) | V pèdi = I × R fils — fils lach = rezistans = vòltaj ba |
| Tès pèt vòltaj | Multimèt ant 2 pwen — > 0.3V = pwoblèm koneksyon |

KONSÈY: Pèt vòltaj se kòz #1 pwoblèm elektrik ki difisil jwenn Ayiti. Yon fils oksidize oswa konektè lach gen rezistans ki pran vòltaj — faz ki pa klere, demarrè lent, ponp fèb. TOUJOU tès pèt vòltaj ant 2 ekstremite yon siwi anvan ranplase yon aparèy.

1.4  FYOUZ + RELAY — PWOTEKSYON AK KONTWÒL

Fyouz pwoteje fils ak aparèy kont twòp kouran. Relay pèmèt yon ti siyal (ECU, bouton) kontwole yon gwo kouran (ponp, motè, faz) san pase direkteman.

Dyagram 1.4: Fyouz (tip+kòd koulè+tès) + Relay (anatomi+kòman travay+aplikasyon)

1.4.1  Règ Fyouz

- PA janm ranplase yon fyouz ki griye ak yon fyouz ki gen plis ampèr — fils ap boule

- Fyouz ki kontinye griye = jwenn KÒZ la — pa mete yon lòt epi bliye

- Sèlman ranplase ak menm ampèraj — menm koulè (standard ATC/mini)

- Tès kontinyite: multimèt "beep" sou 2 pye fyouz — pa beep = griye

- Fyouz plis gwo PAKA pwoteje — li touye fils, aparèy, oswa lakoz dife

1.4.2  5 Pin Relay Estanda

| PIN | WÒL |
| --- | --- |
| Pin 85 | Bobine − (mas/GND) |
| Pin 86 | Bobine + (12V kontwòl — depi ECU oswa switch) |
| Pin 30 | Alimantasyon + (depi batri oswa fyouz) |
| Pin 87 | Sòti lè relay AKTIF (normalement ouvri) |
| Pin 87a | Sòti lè relay ENAKTIF (normalement fèmen — mwens komen) |
| Tès rapid | Swap relay a ak yon lòt menm tip — si pwoblèm disparèt = relay kase |

ENPÒTAN: Relay se youn nan pyès ki pi fasil tès: retire li, mete yon lòt menm fòm. Si pwoblèm rezoud = relay kase ($5-15). Toujou tès relay ANVAN chanje ECU, ponp, oswa altènatè. 20% 'ECU kase' se reyèlman relay oswa fyouz.

1.5  EVOLISYON — 1990 VS MODÈN

Konpleksite elektrik otomobil double chak 10 an. Machin 1990 gen ~20 fils. Machin 2020 gen 200-500+ fils + 10-30 modil elektwonik. Pou Ayiti: pifò machin = 1995-2010 — kolòn mwayen an.

Dyagram 1.5: Evolisyon sistèm elektrik 1990 vs 2000 vs 2010 vs 2025

NÒT AYITI: Fokis Vol 4 la: machin 1990-2010 ki dominen parc Ayiti. Machin modèn 2015+ ap vini piti piti — CAN Bus (Ch.9) kouvri yo. Mekanisyen ki konprann toude nivo yo se mekanisyen ki pi pwisan.

1.6  REZIME CHAPIT 1

PWEN KLE — CHAPIT 1: - Sistèm elektrik = 8 sous-sistèm konekte: Batri, Chajman, Demaraj, Alimaj, Kablaj, Eklèraj, AC, ECU. - Batri 12V = 6 sèl × 2V. Plen: 12.6V. Vid: <11.8V. Chajman: 13.8-14.7V (altènatè). - Lwa Òm: V=I×R. Twa fòmil. Pouvwa: P=V×I. Pèt vòltaj: V=I×R fils oksidize. - Siwi Serye: menm kouran, vòltaj divize, 1 kase = tout etenn. - Siwi Paralèl: menm vòltaj, kouran divize, 1 kase = lòt kontinye — estanda otomobil. - Fyouz: PA janm ranplase ak plis gwo ampèraj. Relay: 5 pin — bobine (85/86) + kontak (30/87/87a). - Chalè Ayiti: batri dire 3-4 an (vs 5-7 an). Tès batri chak 6 mwa apre 3 an. - Pèt vòltaj se kòz #1 pwoblèm elektrik kache — tès multimèt sou 2 pwen siwi.

EGZÈSIS CHAPIT 1

| A | KESYON REPONS Reponn nan pwòp mo pa ou |
| --- | --- |

1.  Ki 8 sous-sistèm elektrik otomobil? Ki wòl chak youn?

2.  Yon batri mezire 12.1V. Ki sa sa vle di? Ki aksyon ou pran?

3.  Eksplike Lwa Òm. Si yon faz 55W konekte sou 12V, konbyen ampèr li pran?

4.  Ki diferans ant siwi serye ak siwi paralèl? Bay egzanp pou chak nan yon machin.

5.  Yon fyouz 15A kontinye griye nan 2 minit. Ki 3 kòz posib? Kòman ou dyagnostike?

6.  Eksplike kòman yon relay 5 pin travay. Ki pin yo ak ki wòl chak?

7.  Vòltaj ant pye negatif altènatè ak mas karòs = 0.8V. Ki pwoblèm? Ki efè?

8.  Poukisa batri Ayiti dire mwens ke nan peyi frèt?

| B | PRATIK ATELYE Egzèsis pratik sou machin |
| --- | --- |

1.  Tès batri: vòltaj repo (kle OFF 2h+), vòltaj chajman (motè limen 2000 RPM). Dokimante.

2.  Lokalize bwat fyouz prensipal: idantifye 5 fyouz, anrejistre ampèraj ak siwi chak.

3.  Tès relay ponp gazolin: retire, swap ak relay menm tip, démarre machin. Konpare.

4.  Tès pèt vòltaj: multimèt sou borèn negatif batri ak mas karòs motè — dwe < 0.1V.

— FEN CHAPIT 1 — CHAPIT 2 K AP VINI: BATRI + ALTÈNATÈ — JENERE AK ESTOKE ENÈJI Anatomi batri konplè, altènatè + regilatè, sistèm chajman, tès ak pwoblèm komen.

K-VOUM  •  Volim 4: Sistèm Elektrik  •  LAVI MIYÒ LLC  •  © 2026 Carl Henry DESMORNES

CHAPIT 2

BATRI + ALTÈNATÈ — SISTÈM CHAJMAN KONPLÈ

| 2 | BATRI + ALTÈNATÈ — SISTÈM CHAJMAN KONPLÈ Anatomi altènatè, tip batri, sistèm chajman, pwoblèm, ranplasman + reini ECU |
| --- | --- |

Batri ak altènatè travay ansanm kòm yon ekip: batri bay enèji pou demaraj ak akseswa, altènatè rechaje batri epi alimante tout siwi pandan motè limen. Si youn kase — lòt a soufri. Anpil 'altènatè kase' reyèlman se batri ki fin — ak vis-versa.

2.1  ALTÈNATÈ — ANATOMI + KÒMAN LI TRAVAY

Altènatè se yon jenerate AC pilote pa kourwa motè. Li konvèti enèji mekanik (rotasyon) an enèji elektrik DC 14.4V pou chaje batri ak alimante tout siwi machin nan.

Dyagram 2.1: Altènatè — koupe transversal konplè + 6 etap jenere kouran AC→DC

2.1.1  6 Pati Prensipal

| PATI | WÒL |
| --- | --- |
| Poli (Pulley) | Konekte ak kourwa motè — vire rotò |
| Rotò (Rotor) | Elektwomanyèt ki vire — kreye champ manye tik |
| Estatè (Stator) | Bobine fiks 3-faz — AC jenere ladan |
| Bwòs (Brushes) | Kontak glisan — bay DC bay rotò |
| Redresè (Rectifier) | 6 diòd — konvèti AC 3-faz → DC |
| Regilatè (Regulator) | Kenbe sòti konstan 14.4V ±0.3V |
| Van (Fan) | Refwadi altènatè pandan travay |
| Tèminal B+ | Sòti DC — konekte dirèk ak batri |

2.1.2  Prensip Jenere Kouran

Prensip fondamantal: Champ manye tik ki vire nan mitan bobine fiks kreye kouran AC. Altènatè jenere 3-faz AC (3 bobine 120° youn lòt) — pi efikas ke 1-faz. 6 diòd redrese AC sa a ann DC san enpèdan.

KONSÈY: Altènatè travay PI DI lè batri fèb — li eseye rechaje yon batri ki pa ka kenbe chaj. Yon batri fin sèl ka kase yon altènatè nèf nan 2-3 mwa. TOUJOU tès batri ak altènatè ansanm — pa youn san lòt.

2.2  SISTÈM CHAJMAN KONPLÈ

Sistèm chajman gen 5 eleman kle: altènatè, batri, fusible link, regilatè, ak koneksyon mas. Si nenpòt youn defektye — batri ap vid — machin ap kanpe.

Dyagram 2.2: Sistèm chajman konplè — flow + 5 tès dyagnostik sekans

2.2.1  5 Tès Dyagnostik Sekans

| TÈS | METÒD | VALÈ NÒMAL |
| --- | --- | --- |
| Tès 1: Vòltaj Repo | Kle OFF 2h+ | 12.6V = plen ¦ <11.8V = vid/kase |
| Tès 2: Chajman | Motè limen 2000 RPM | 13.8-14.7V nòmal ¦ <13.5V = altènatè fèb |
| Tès 3: Chaj Chaje | Kit tès chaj — 1/2 CCA | > 9.6V = batri bon ¦ < 9.6V = kase |
| Tès 4: Kouran Altènatè | Pince ampèmèt sou B+ | Nòmal: 70-80% × kapasitè nòmal |
| Tès 5: Pèt Vòltaj | Multimèt B+ altèn vs B+ batri | < 0.5V difèrans = bon ¦ > 0.5V = fil |

2.2.2  Fusible Link — Pwoteksyon Prensipal

Fusible link se yon fil ki fon anvan lòt fil si gen kout-sikwui majè. Li souvan lokalize tou prè batri oswa kòmanseman fil B+. Kase silansyèman — pa gen son, pa gen fimen — jis altènatè pa chaje.

- Si altènatè pa chaje + vòltaj repo batri bon → tcheke fusible link DABÒ

- Lokasyon: ant altènatè ak bwat fyouz prensipal — fil espè 6-10mm²

- Tès: multimèt kontinyite sou fil la — pa gen kontinyite = griye

- Ranplase: menm gwosè fil (mm²) — JANM plis gwo

NÒT AYITI: Chalè Ayiti fè fusible link griye plis souvan. Si ou ranje yon kout-sikwui epi altènatè toujou pa chaje — fusible link se premye sispèk. Li souvan kache nan manga fils bò batri — pran tan pou jwenn li.

2.3  TIP BATRI — CHWAZI KÒRÈKTEMaN

Pa tout batri 12V idantik. 4 tip egziste: Flooded, EFB, AGM, Gel. Chwazi move tip = dire mwens, pèfòmans pi mal, ak posibleman domaj ECU sou machin modèn.

Dyagram 2.3: Konparezon 4 tip batri + konsèy chwazi pou kondisyon Ayiti

| TIP | DETAY + KONSÈY |
| --- | --- |
| Flooded (Inondée) | Klasik — asid lib — bezwen antretyen nivo dlo — $50-100 |
| EFB (Enhanced Flooded) | Flooded amelyore — plis sikl — pi rezistan — $80-140 |
| AGM (Absorbent Glass Mat) | Plis avanse — pa koule — plis sikl — Stop-Start — $130-220 |
| Gel | Jèl — elektwolit solid — moto/bato — $150-280 |
| Ayiti: Machin nòmal | Flooded bon kalite (Bosch, Exide, Varta) |
| Ayiti: Hilux/machin lòd | EFB oswa AGM — vaut plis chè a |
| Evite | Batri Chinwa bon mache — dire 6-12 mwa sèlman |

ENPÒTAN: Machin ki gen sistèm Stop-Start (motè etenn nan wouj limyè) OBLIJE gen batri AGM oswa EFB — JANM Flooded klasik. Flooded nan machin Stop-Start ap kase nan 6 mwa. Yon BMW, Mercedes, VW modèn bezwen TOUJOU batri espesifikasyon orijinal.

2.4  PWOBLÈM BATRI + ALTÈNATÈ — DYAGNOSTIK

Majorite pwoblèm chajman sòti nan 3 kòz prensipal: batri fin (sèl souflaj), altènatè kase (bwòs/regilatè), oswa krant parasit (yon akseswa ki konsoman batri pandan machin dòmi).

Dyagram 2.4: 6 pwoblèm batri+altènatè — senptoum, kòz, aksyon dyagnostik

2.4.1  Tès Krant Parasit — Etap Konplè

Krant parasit (parasitic drain) se kouran ki koule pandan machin dòmi. Nòmal: < 20mA. > 50mA = batri ap vid nan 3-5 jou.

- ① Kle OFF — retire kle nan kontak — kite 15 min (modil elektwonik dòmi)

- ② Mete multimèt sou A (ampèr) — konekte AN SERI ant B− batri ak fil negatif

- ③ Li kouran: < 20mA = nòmal | 20-50mA = akseptab | > 50mA = parasit

- ④ Si parasit: retire fyouz 1 pa 1 jiskaske kouran desann — idantifye siwi

- ⑤ Verifye aparèy sou siwi sa a: radyo, GPS, alarm, konprese AC relay

KONSÈY: Tès parasit trè komen Ayiti akoz anpil akseswa ajoute (klakson, alarmo, odyo). Yon alarmo mal konekte ka pran 200-500mA — vid batri nan 1 jou. Tcheke ANVAN achte batri nèf si batri vid regilyèman.

2.5  RANPLASMAN BATRI + REINISJALIZASYON ECU

Ranplasman batri se yon travay senp — men lòd koneksyon KRITIK. TOUJOU retire NEGATIF (−) DABÒ epi konekte POZITIF (+) DABÒ. Lòd opòse ka koz kout-sikwui ki kase ECU ($500-2,000).

Dyagram 2.5: Ranplasman batri 8 etap + reinisjalizasyon ECU + kòmand espesyal machin

2.5.1  Règ Lò Ranplasman

- RETIRE − DABÒ — KONEKTE + DABÒ: règ fondamantal — pa janm envèse

- Netwaye tèminal ak bwòs grèz ak soda bikabonnat avant mete nèf

- Aplike gres tèminal (anti-oksid) apre koneksyon — evite oksid futur

- Verifye klip sekirite batri solid — vibrasyon Ayiti ka lage batri

- Si batri swete (bulging) oswa gen fwit asid — PA chaje — ranplase

2.5.2  Reinisjalizasyon ECU — Kòman ak Poukisa

Lè batri retire, ECU pèdi RAM: LTFT, pozisyon papyon, reglaj ralanti — tout efase. Rezilta imedya: ralanti rèd, mank pouvwa, konsoman monte. Sa nòmal — disparèt apre 20-30 km konduit nòmal.

| ETAP / MACHIN | DETAY |
| --- | --- |
| Ralanti 10 min | Kite motè cho nèt — pa aksele — ECU rejistr pozisyon |
| Akselerasyon dousman | 2,000-3,000 RPM 3 fwa — ECU apprann reponn |
| Konduit 20-30 km | Melanje wout + lavil — ECU reapprann LTFT |
| Throttle reini (si nesesè) | Kle ON 10 sèk → OFF 5 sèk → démarre |
| BMW/Mercedes/VW | Batri registrasyon OBLIGATWA — eskanè espesyal |
| Honda/Acura | Note kòd radyo ANVAN retire batri — sinon bloke |
| Machin 1995-2010 Ayiti | 20 km konduit nòmal sifi — pa gen pwosedi espesyal |

NÒT AYITI: Yo vann souvan batri 'rekondisjone' Ayiti — batri fin ki rechaje ak dlo distile. Sa dire 2-4 semèn. Tès rapid: tès chaj avèk kit ($30) — si desann anba 9.6V nan 15 sèkond = pa bon. Yon batri nèf bon kalite = $70-120 = ane de trankili.

2.6  REZIME CHAPIT 2

PWEN KLE — CHAPIT 2: - Altènatè = 6 pati: Poli, Rotò, Estatè, Bwòs, Redresè (6 diòd), Regilatè. Jenere 3-faz AC → DC. - Vòltaj nòmal: 13.8-14.7V (motè limen). < 13.5V = fèb. > 15V = sichajman = regilatè kase. - Batri + altènatè = ekip. Batri fin kase altènatè. Tès toujou ansanm. - 4 tip batri: Flooded (nòmal), EFB (amelyore), AGM (Stop-Start), Gel (moto/bato). - Ayiti: Flooded bon kalite pou machin nòmal. AGM/EFB pou Hilux/machin lòd. - Fusible link: tcheke DABÒ si altènatè pa chaje — kase silansyèman. - Krant parasit > 50mA = batri vid nan 3-5 jou. Retire fyouz 1 pa 1 pou jwenn kòz. - Ranplasman: RETIRE − DABÒ. KONEKTE + DABÒ. Kouri 20 km pou ECU reapprann.

EGZÈSIS CHAPIT 2

| A | KESYON REPONS Reponn nan pwòp mo pa ou |
| --- | --- |

1.  Ki 6 pati prensipal yon altènatè? Eksplike wòl chak youn.

2.  Yon multimèt montre 13.1V sou tèminal batri ak motè limen 2,000 RPM. Dyagnostike.

3.  Ki diferans ant batri Flooded, EFB, ak AGM? Ki pou chwazi pou yon Toyota Corolla Ayiti?

4.  Yon machin vid batri chak maten apre 2-3 jou. Dekri pwosedi tès krant parasit konplè.

5.  Poukisa TOUJOU retire tèminal negatif anvan pozitif? Ki risk si ou envèse lòd?

6.  Ki sa fusible link ye? Kòman ou tès li? Ki senptoum si li kase?

7.  Altènatè ba 14.9V nan ralanti ak 15.3V sou 3,000 RPM. Ki pwoblèm? Ki rèmèd?

8.  Apre ranplasman batri, ralanti machin rèd ak konsoman monte. Nòmal oswa pwoblèm? Poukisa?

| B | PRATIK ATELYE Egzèsis pratik sou machin |
| --- | --- |

1.  Tès vòltaj repo batri (kle OFF 2h) epi vòltaj chajman (2000 RPM). Konpare ak nòm.

2.  Tès krant parasit: multimèt seri ant B− ak karòs. Retire fyouz 1 pa 1. Dokimante.

3.  Lokalize fusible link sou yon machin — tès kontinyite. Li bon?

4.  Pratike ranplasman batri: lòd kòrèk, netwayaj tèminal, gres, vèrifikasyon final.

— FEN CHAPIT 2 — CHAPIT 3 K AP VINI: MOTÈ DEMARRÈ — LANSE MOTÈ NAN PREMYE VIRèMAN Anatomi demarrè, solenoyD, enjrenaj Bendix, tès, pwoblèm, ranplasman.

K-VOUM  •  Volim 4: Sistèm Elektrik  •  LAVI MIYÒ LLC  •  © 2026 Carl Henry DESMORNES

SERI LIV MEKANIK AN KREYÒL AYISYEN

K-VOUM

Mekanisyen sou bon ray

VOLIM 4

SISTÈM ELEKTRIK

Depi Batri rive Konpitè Bò

CHAPIT 3

MOTÈ DEMARRÈ — LANSE MOTÈ NAN PREMYE VIRÈMAN

LAVI MIYÒ LLC

© 2026 Carl Henry DESMORNES — Tout dwa rezève

| 3 | MOTÈ DEMARRÈ — LANSE MOTÈ NAN PREMYE VIRÈMAN SolenoyD, Bendix, siwi demaraj, dyagnostik senptoum, Jump Start |
| --- | --- |

Motè demarrè se pi gwo konsomè kouran nan tout machin — 100 a 300 Ampèr pou kèk sèkond. Li bezwen batri an bon eta, koneksyon mas pafè, ak siwi siyal ki travay. 80% pwoblèm "demarrè" se reyèlman batri fèb — tès batri DABÒ.

3.1  MOTÈ DEMARRÈ — ANATOMI + SEKANS

Motè demarrè gen 3 seksyon: SolenoyD (kontwòl), Motè DC (fòs), Bendix (angajman). Yo travay nan sekans presi — kle START → solenoyD → Bendix + kontak → motè DC → volant vire.

Dyagram 3.1: Motè demarrè — koupe transversal konplè + sekans 5 etap

3.1.1  3 Seksyon Prensipal

| PATI | WÒL |
| --- | --- |
| SolenoyD | 2 bobine (Pull-in + Hold-in) — aktive plònjè — fèmen kontak gwo kouran |
| Motè DC | Amati, Estatè, Bwòs, Komitatè — konvèti elektrik ann fòs wotasyon |
| Bendix (Drive) | Enjrenaj ki angaje/dezangaje volant — overrunning clutch pwoteje |
| Kontak Disk | Disk metalik ki fèmen siwi 200A+ lè solenoyD aktive |
| Plònjè (Plunger) | Moso metalik manye tik ki rale/pouse pou aktive Bendix ak kontak |
| Komitatè | Ring metalik ki chanje direksyon kouran nan amati — fè wotasyon kontini |

3.1.2  2 Siwi Diferan — Kle Konpreyansyon

SolenoyD travay avèk 2 siwi konplètman diferan: siwi siyal (kle → solenoyD ~2A) ak siwi pouvwa (batri → motè ~200A). SolenoyD = relay ki kontwole siwi 2A pou limen siwi 200A.

KONSÈY: Si ou konprann 2 siwi sa yo — ou ka dyagnostike 90% pwoblèm demaraj. Kle vire + PA GEN SON = siwi SIYAL kase (fyouz, switch, fil). Kle vire + KLIK sèlman = siwi POUVWA ba (batri, koneksyon). Kle vire + VIRE LAN = batri fèb oswa demarrè ize.

3.2  SIWI DEMARAJ KONPLÈ — KONEKSYON

Siwi demaraj pase nan 5 konpozant: Batri → Switch Alimaj → Safety Switch → SolenoyD → Motè. Chak youn ka kote yon echèk. Swiv siwi siyal la youn pa youn.

Dyagram 3.2: Siwi demaraj konplè — siyal (tiret) vs pouvwa (solid) + dyagnostik

3.2.1  Safety Switch — Sekirite Avan Demaraj

Safety switch anpeche démarre an vitès oswa embrayaj leve:

| TIP SWITCH | FONKSYON + TÈS |
| --- | --- |
| Transmisyon otomatik | Neutral Safety Switch — sèlman P oswa N pou démarre |
| Transmisyon manuel | Clutch switch — dwe peze embrayaj pou démarre |
| Kase/mal ajiste | Machin pa démarre menm si tout lòt bagay bon |
| Tès rapid | Débranche switch — konekte fil dirèk — si démarre = switch kase |
| Ajisteman | Kèk switch ajistab — tcheke pozisyon anvan ranplase |

NÒT AYITI: Safety switch souvan dezaktive Ayiti paske moun pa konn kòz pwoblèm — yo konekte fil dirèkteman. DANJE: machin ka démarre an vitès. Si ou jwenn fil brikolaj sou siwi demaraj — toujou retabli sistèm kòrèkt la.

3.3  BENDIX + OVERRUNNING CLUTCH

Bendix se enjrenaj ki angaje dan volant pou lanse motè, epi dezangaje otomatikman lè motè démarre. Overrunning clutch anpeche volant ki vire rapid detwi demarrè.

Dyagram 3.3: Bendix 3 eta (repos/angajman/lage) + Overrunning clutch mekanik

3.3.1  Rapò Reduksyon

Enjrenaj Bendix (~12 dan) angaje ring gear volant (~180 dan). Rapò 15:1 vle di: demarrè vire 2,000 RPM → volant a ~133 RPM. Motè bezwen ~60-100 RPM pou démarre — Bendix bay ase fòs.

- Bri "grinding" lè démarre = Bendix pa angaje kòrèkteman oswa dan ize

- Kòz: Bendix ize, dan volant kase, solenoyD pa pouse Bendix ase lwen

- Tcheke TOUJOU dan volant anvan ranplase demarrè — kèk fwa volant ki bezwen

- Overrunning clutch kase = demarrè vire apre démaraj = ka kase demarrè

NB: Si machin fè 'grinding' pandan démarre men démarre — Bendix ize men fonksyonèl toujou. Ranplase demarrè bientò. Si ou kontinye — dan volant ka kase — reparasyon $300-600+ pou retire transmisyon. Pa tann!

3.4  DYAGNOSTIK PWOBLÈM DEMARRÈ

Kle: koute senptoum la — li di ou egzakteman kote pwoblèm nan. Pa janm sote etap batri — 80% pwoblèm demaraj = batri.

Dyagram 3.4: Dyagnostik demarrè — arborèsans pa senptoum + tès elektrik

3.4.1  Arborèsans Senptoum

| SENPTOUM | KÒZ POSIB |
| --- | --- |
| Pa gen son (silans) | Batri konplètman vid ¦ Fyouz/fusible link ¦ Safety switch ¦ Fil siyal |
| 1 Klik fò | Batri fèb (CCA ba) ¦ SolenoyD aktive men pa ase fòs pou motè |
| Klik-klik rapid | Batri TRÈS fèb ¦ Kontak solenoyD griye ¦ Mas kase |
| Vire lan/fèb | Batri fèb ¦ Pèt vòltaj (fil lach) ¦ Bwòs demarrè ize ¦ Motè gripe |
| Grinding (bri grind) | Bendix pa angaje ¦ Dan ize ¦ SolenoyD mal pozisyon |
| Démarre men klak apre | SolenoyD kole fèmen ¦ Relay kole ¦ Kle kontak defektye |

3.4.2  5 Tès Elektrik Sekans

Tès 1 — Vòltaj Batri:  Repo: ≥12.4V. < 11.8V → chaje batri DABÒ. PA kontinye san batri ok.

Tès 2 — Vòltaj Terminal S (Siyal):  Asistan vire kle START → multimèt sou S terminal solenoyD → dwe 12V.
Pa gen 12V → fyouz, switch alimaj, safety switch, oswa fil kase.

Tès 3 — Vòltaj Terminal B (Pouvwa):  Mesire terminal B solenoyD vs batri (+) → < 0.5V diferans = bon.
> 0.5V = pèt vòltaj sou fusible link oswa fil gwo.

Tès 4 — Pèt Vòltaj Mas:  Motè demarrè vire → multimèt: batri (−) vs karòs blòk motè → dwe < 0.2V.
> 0.5V = mas kase — fils, boulon mas kase/oksidize.

Tès 5 — Vòltaj Anba Chaj:  Kle START → vòltaj batri dwe ≥ 9.6V. Si desann amba 9.6V → batri fèb.
Si vòltaj ok men pa vire = demarrè kase.

ENPÒTAN: Pèt vòltaj mas se kòz #1 demarrè ki vire fèb Ayiti. Yon boulon mas oksidize oswa lach kreye rezistans ki vòle vòltaj. Mesire pèt vòltaj ant batri (−) ak karòs blòk — dwe < 0.2V. > 0.5V = mas pwoblèm. Netwaye koneksyon mas ANVAN achte demarrè nèf.

3.5  RANPLASMAN DEMARRÈ + JUMP START

Ranplasman demarrè se yon travay mwayen — lokasyon varye anpil selon machin. Kèk aksesib fasil (Toyota Corolla), kèk oblije retire transmisyon (kèk BMW, FWD konplèks). Toujou dekonekte batri dabò.

Dyagram 3.5: Ranplasman demarrè 8 etap + Jump Start lòd koneksyon OBLIGATWA

3.5.1  Règ Jump Start — LÒDE OBLIGATWA

Lòde koneksyon jump start KRITIK — lòd mal ka koz eksplozyon batri (gaz idwojèn) oswa kase ECU.

- ① WOUJ sou (+) batri VID  — machin ki pann nan

- ② WOUJ sou (+) batri BON — machin donatè

- ③ NWA sou (−) batri BON — machin donatè

- ④ NWA sou MAS KARÒS — PA sou (−) batri vid — anpeche etensèl bò batri

- ⑤ Limen machin donatè — kouri 2-3 min pou chaje yon ti kras

- ⑥ Démarre machin vid — 3 eseye maks — si pa prann = batri fin

- ⑦ Retire kabèl LÒDE ENVÈSE: ④ → ③ → ② → ①

ENPÒTAN: PA janm konekte NWA sou (−) batri vid — etensèl tou prè batri ka limen gaz idwojèn ki sòti batri → EKSPLOZYON. Toujou mete NWA sou pati metalik karòs (ezman motè, braket). Si batri vid gonflé (swollen) — PA fè jump start — batri fin + danjere.

3.6  REZIME CHAPIT 3

PWEN KLE — CHAPIT 3: - Demarrè = 3 pati: SolenoyD (kontwòl), Motè DC (fòs), Bendix (angajman volant). - 2 siwi: Siyal (~2A, kle→solenoyD) ak Pouvwa (~200A, batri→motè). Dyagnostike séparéman. - 80% pwoblèm demaraj = BATRI. Tès batri DABÒ — tout lòt apre. - Pa gen son = siwi siyal kase. Klik sèlman = batri fèb. Klik rapid = batri TRÈS fèb. - Grinding = Bendix ize — ranplase vit anvan dan volant kase ($300-600+ reparasyon). - Mas kase = demarrè vire fèb — pèt vòltaj mas dwe < 0.2V. Netwaye koneksyon mas. - Jump start: WOUJ(+vid)→WOUJ(+bon)→NWA(−bon)→NWA(mas karòs). PA sou − batri vid. - Safety switch: Neutral/Park (otomatik) oswa embrayaj (manuel) — verifye si pa démarre.

EGZÈSIS CHAPIT 3

| A | KESYON REPONS Reponn nan pwòp mo pa ou |
| --- | --- |

1.  Ki 3 seksyon prensipal yon motè demarrè? Dekri wòl chak youn.

2.  Eksplike diferans ant siwi siyal ak siwi pouvwa nan sistèm demaraj.

3.  Kle vire START — ou tande yon sèl klik fò epi silans. Dyagnostike etap pa etap.

4.  Poukisa overrunning clutch enpòtan? Ki pase si li kase?

5.  Tès pèt vòltaj mas montre 0.8V. Ki pwoblèm? Ki enpak sou demarrè?

6.  Ki diferans ant Bendix ki grinding ak demarrè ki vire lentman?

7.  Eksplike lòde koneksyon jump start konplè. Poukisa NWA pa sou batri vid?

8.  Safety switch otomatik machin li nan Park men pa démarre. Ki kòz posib?

| B | PRATIK ATELYE Egzèsis pratik sou machin |
| --- | --- |

1.  Tès vòltaj terminal S solenoyD ak asistan — kle START peze — dwe 12V?

2.  Tès pèt vòltaj mas: batri (−) vs karòs blòk motè pandan démarre — < 0.2V?

3.  Lokalize safety switch sou yon machin otomatik — tès fonksyon.

4.  Pratike jump start kòrèkteman — lòd, koneksyon, retrè. Dokumentye.

— FEN CHAPIT 3 — CHAPIT 4 K AP VINI: SISTÈM ALIMAJ — BOUJI, BOBINE, TIMING IGNISYON Kòman bouji limen, tip bobine, timing advance, dyagnostik mis, kòd P0300+.

K-VOUM  •  Volim 4: Sistèm Elektrik  •  LAVI MIYÒ LLC  •  © 2026 Carl Henry DESMORNES

SERI LIV MEKANIK AN KREYÒL AYISYEN

K-VOUM

Mekanisyen sou bon ray

VOLIM 4

SISTÈM ELEKTRIK

Depi Batri rive Konpitè Bò

CHAPIT 4

SISTÈM ALIMAJ — BOUJI, BOBINE, TIMING

LAVI MIYÒ LLC

© 2026 Carl Henry DESMORNES — Tout dwa rezève

| 4 | SISTÈM ALIMAJ — BOUJI, BOBINE, TIMING Anatomi bouji, tip bobine, timing avans, pwoblèm mis, tès, ranplasman |
| --- | --- |

Sistèm alimaj fè yon sèl bagay esansyèl: limen melanj lè-kabirant nan bon moman egzak (BTDC) ak ase enèji (20,000-40,000V). Yon milisèkond twò ta = pèt pouvwa. Yon vòlt ensifizan = mis.

4.1  BOUJI — ANATOMI + TIP + CHWAZI

Bouji gen yon wòl senp: kreye yon etensèl ant elektrod santral ak elektrod mas pou limen melanj la. Koulè elektrod la di ou tout bagay sou sante konbistyon an.

Dyagram 4.1: Bouji — anatomi konplè + 4 tip (kivi, platine, iridyòm, doub platine)

4.1.1  Pati Prensipal Bouji

| PATI | WÒL + DETAY |
| --- | --- |
| Tèminal | Koneksyon ak fil HV oswa COP bobine |
| Izolastè Sèramik | Pwoteje santral — rezistan 20,000V+ — blan sou deyo |
| Kle Hex | Sere bouji nan tèt silend — 16mm oswa 21mm tipik |
| Filetaj | Antre nan tèt silend — M14 tipik — nòmal 10-18mm longè |
| Elektrod Santral | Tip: kivi, platine, iridyòm — kote etensèl sòti |
| Elektrod Mas (GND) | Pliye sou latèrèl — fòme GAP |
| GAP | Espas 0.7-1.1mm tipik — kote etensèl TRAVÈSE |

4.1.2  Li Koulè Bouji

| KOULÈ | SIGNIFIKASYON + KÒZ |
| --- | --- |
| Tan klè / gri | Melanj nòmal — bon konbistyon — ✓ |
| Nwa / mouye | Rich (twòp kabirant) oswa lwil brile — sèl, enjektè |
| Blan / sèk | Lean (pa ase kabirant) oswa chale ekzesif — sichòf |
| Rouiy / ble | Dlo nan silend — gaskit tèt sispèk |
| Depo jòn/brun | Aditif kabirant — nòmal ak kèk gazolin |
| Elektrod fondi | Sichòf grav — timing, detonasyon, chale bouji mal |

NÒT AYITI: Gazolin Ayiti souvan gen plis impurete — bouji sal plis vit. Ranplasman bouji kivi chak 15,000-20,000 km (vs 30,000 peyi fabrikasyon). Iridyòm vaut depans ekstra — dire 3-4 fwa plis, etensèl pi piti = plis presi = mwens konsoman.

4.2  BOBINE ALIMAJ — 20,000V DEPI 12V

Bobine alimaj se yon transfomate elektrik: li konvèti 12V DC an 20,000-40,000V grasa yon rapò bobine primè (100 vire) vs segondè (20,000 vire). Rapò typik: ×200 vòltaj.

Dyagram 4.2: Bobine alimaj — prensip transfomate + 3 tip (Santral, DIS, COP)

4.2.1  3 Tip Bobine

| TIP | DETAY + TÈS |
| --- | --- |
| Santral (Canister) | 1 bobine + distribitè — machin 1985-1998 — Toyota ansyen, Civic 92-95 |
| DIS (Distributorless) | Pak bobine, 1 pou 2 silend, wasted spark — 1995-2010 |
| COP (Coil on Plug) | 1 bobine pa silend, dirèkteman sou bouji — machin 2000+ |
| Avantaj COP | Pi relyab, fas swap tès, pa gen fil HV long, vòltaj pi wo |
| Swap tès (COP) | Deplace COP silend ① → ② — si mis deplase = COP kase |
| Swap tès (DIS) | Deplace bobine pak — verifye si mis deplase |

⚠ ATANSYON: JANM touche fil HV oswa bobine pandan motè limen. 20,000-40,000V — kou elektrik ka touye. Si ou bezwen tès pandan motè limen: itilize sond isolé oswa eskanè. Pou tès etensèl, TOUJOU sèvi ak gant izolan.

4.3  TIMING ALIMAJ — AVANS + KONTWÒL ECU

Timing alimaj se ki moman (an degre BTDC) bouji a limen. ECU kalkile sa an tan reyèl baze sou RPM, chaj, tanperati, ak kogneman. Objektif: flam rive TDC pou presyon maksimòm sou piston.

Dyagram 4.3: Timing alimaj — piston TDC, ECU kalkil, mapa timing, kontwòl kogneman

4.3.1  Avans Timing — Kondisyon

| KONDISYON | TIMING + EFÈ |
| --- | --- |
| Demaraj frèt | 0-5° BTDC — avans ba pou evite kogneman |
| Ralanti cho | 5-15° BTDC — estab |
| Konduit nòmal | 15-30° BTDC — optimal efikasite |
| Akselerasyon fò | 25-40° BTDC — avans maks |
| Kogneman detekte | Retire 3-8° imedyatman — retabli 1°/sik |
| Oktan ba (Ayiti) | ECU retire avans → pèt pouvwa 5-10% |

4.3.2  Kontwòl Kogneman — Enpòtan Ayiti

Oktan ba se reyalite Ayiti. Gazolin "92" ki vann = souvan 87-89 reyèl. Kogneman = detonasyon anvan bouji limen. ECU detekte ak knock sansò → retire avans → pèt pouvwa + konsoman monte.

NÒT AYITI: Si machin ou santi 'pèt pouvwa' apre ou achte nan yon estasyon diferan — kogneman! Chanje estasyon gazolin. Oktan bon = ECU kenbe avans optimal = plis pouvwa + mwens konsoman. Diferans ka 8-15% pèfòmans.

4.4  PWOBLÈM ALIMAJ — DYAGNOSTIK

Dyagram 4.4: 6 pwoblèm alimaj — senptoum, kòz, aksyon dyagnostik

4.4.1  Mis (Misfire) — P0300-P0304

Mis se kòd #1 alimaj: konbistyon rate nan yon oswa plizyè silend. P0300 = random (tout). P0301-P0304 = silend spesifik. Sekans dyagnostik: bouji → COP/bobine → fils → konpresyon → enjektè.

- Swap COP (si COP): pase COP silend ① → ②. Si mis deplase = COP kase ($25-80)

- Swap bouji: chanje bouji silend mis ak lòt bon. Si mis deplase = bouji kase ($3-30)

- Tès konpresyon: si ba (< 120 PSI) = pwoblèm mekanik (soupap, segman)

- Li fuel trim: STFT yon silend sèlman = enjektè kase (bouche/fuit)

- Eskanè: "Misfire Counter" montre ki silend ki mis pi souvan

KONSÈY: Sekans ekonomik dyagnostik mis: Bouji ($3-30 chanje tout) → COP swap (gratis) → konpresyon tès ($0 si ou gen aparèy) → enjektè ($0 tès balance). Majorite mis rezoud ak bouji nèf + bon gazolin.

4.5  TÈS + RANPLASMAN BOUJI AK BOBINE

Dyagram 4.5: Tès 4 metòd + ranplasman bouji 7 etap + entèval Ayiti

4.5.1  Règ Kle Ranplasman Bouji

- TOUJOU retire bouji ak motè FRÈT — 30 min apre koupe si te cho

- Antre A MAIN dabò (2-3 vire) ANVAN kle — evite kwochi filetaj

- Sere ¼ vire SÈLMAN apre antre a men — PA fòse — filetaj tèt silend = fragil

- Bouji platine/iridyòm: PA ajiste gap — elektrod tret — ka kase si yo manyen

- Bouji kivi: ajiste gap ak fil-gap — verifye nòm fabrik (tipik 0.7-1.1mm)

- Ranplase tout bouji an menm tan — pa youn sèlman — sèvis konplè

4.6  REZIME CHAPIT 4

PWEN KLE — CHAPIT 4: - Bouji: 5 pati kle. GAP: 0.7-1.1mm. Koulè: tan/gri=nòmal, nwa=rich, blan=lean. - 4 tip bouji: Kivi (20k), Platine (60k), Iridyòm (80-100k), Doub platine (100k+). - Bobine: transfomate 12V→20-40kV. 3 tip: Santral, DIS (pak), COP (sou bouji). - COP swap: deplace COP — si mis deplase = COP kase. Gratis, rapid, dyagnostik definitif. - Timing BTDC: 0-5° demaraj → 15-30° nòmal → 30-45° full throttle. - Kogneman: oktan ba → ECU retire avans → pèt 5-10% pouvwa. Chanje estasyon! - Mis P0300-P0304: sekans bouji→COP→konpresyon→enjektè. Bouji dabò always. - Ranplasman: motè frèt, men dabò, ¼ vire sèlman. PA fòse — filetaj fragil.

EGZÈSIS CHAPIT 4

| A | KESYON REPONS Reponn nan pwòp mo pa ou |
| --- | --- |

1.  Ki 5 pati prensipal yon bouji? Ki wòl elektrod santral?

2.  Yon bouji blan/sèk — ki sa sa vle di? Ki 3 kòz posib?

3.  Eksplike diferans ant bobine santral, DIS, ak COP. Ki ki pou machin 2005+?

4.  Yon machin gen P0302 (mis silend #2). Eksplike sekans dyagnostik ou swiv.

5.  Ki sa timing BTDC vle di? Poukisa ECU retire avans lè kogneman detekte?

6.  Tès bobine COP montre segondè OL (∞). Ki konklizyon? Aksyon?

7.  Poukisa oktan ba Ayiti afekte pèfòmans machin? Ki efè sou ECU?

8.  Poukisa ou JANM dwe fòse yon bouji ak kle si li reziste?

| B | PRATIK ATELYE Egzèsis pratik |
| --- | --- |

1.  Retire 1 bouji — li koulè — evalye eta motè. Mezire gap.

2.  Tès bobine COP/DIS: primè + segondè Ohm. Konpare ak nòm.

3.  Eskanè: li Misfire Counter sou yon machin. Ki silend mis?

4.  Swap bouji: chanje bouji silend ① ak ②. Démarre — mis deplase?

— FEN CHAPIT 4 — CHAPIT 5 K AP VINI: KABLAJ + DYAGNOSTIK FILS — KONN REZO ELEKTRIK MACHIN Fil, konektè, relay, fyouz, schéma, tès rezistans, tès vòltaj, tès kontinyite.

K-VOUM  •  Volim 4: Sistèm Elektrik  •  LAVI MIYÒ LLC  •  © 2026 Carl Henry DESMORNES

SERI LIV MEKANIK AN KREYÒL AYISYEN

K-VOUM

Mekanisyen sou bon ray

VOLIM 4

SISTÈM ELEKTRIK

Depi Batri rive Konpitè Bò

CHAPIT 5

KABLAJ + DYAGNOSTIK FILS

LAVI MIYÒ LLC

© 2026 Carl Henry DESMORNES — Tout dwa rezève

| 5 | KABLAJ + DYAGNOSTIK FILS Gwosè, kòd koulè, schéma, 5 tès fondamantal, pwoblèm, reparasyon, zouti |
| --- | --- |

Kablaj se "sistèm nève" machin an. Anpil mekanisyen konpetan nan mekanik "pa touche elektrik" paske yo pa konnen kòd koulè, schéma, oswa metòd tès. Chapit sa a retire mistè a — elektrik pa difisil si ou konnen 5 tès fondamantal.

5.1  FILS — GWOSÈ, KÒD KOULÈ, KONEKTÈ

Chwazi gwosè fil kòrèkt kritik: twò piti = chòf = dife. Kòd koulè varyab pa fabrik, men estanda japonè (Toyota, Honda, Nissan) trè koheran — aprann yo.

Dyagram 5.1: Fils — gwosè+kapasite, kòd koulè estanda, tip konektè

5.1.1  Gwosè Fil — Règ Rapid

| GWOSÈ — KAPASITE | ITILIZASYON TIPIK |
| --- | --- |
| 0.5mm² (5A) | Sansò, siyal — CAN Bus, O2, CKP, ECU |
| 1.0mm² (10A) | Eklèraj lejè, akseswa, sansò alimantasyon |
| 2.5mm² (20A) | Ponp gazolin, vantilò, motè vitri, faz |
| 4.0mm² (30A) | Eklèraj anvan, altènatè seksyon, gwo relay |
| 6.0mm² (45A) | Koneksyon altènatè, sous prensipal fyouz |
| 10mm²+ (60A+) | Fil batri, demarrè, B+ prensipal |
| Règ: pi gwo = meyè | Pi gwo fil = mwens rezistans = mwens pèt vòltaj |

5.1.2  Kòd Koulè — Estanda Japonè

| KOULÈ | SIGNIFIKASYON JENERAL | NÒT |
| --- | --- | --- |
| Wouj (R) | 12V alimantasyon prensipal | Enpòtan: TOUJOU +12V |
| Nwa (B) | Mas/GND karòs | Enpòtan: TOUJOU negatif |
| Vèt (G) | Alimantasyon sekondè, retou sansò | Varyab pa siwi |
| Jòn (Y) | Airbag, avertisè — DANJE HV | PA janm debranchen ak kle ON |
| Oranj (O) | Altènatè, chajman | Souvan gwo fil |
| Ble (L/BL) | Bobine alimaj, siyal | Varyab |
| Blan (W) | Siyal, retou | Varyab |
| Nwa+Blan (B/W) | GND avèk stryp blan | GND siwi espesifik |

NÒT AYITI: Schéma elektrik disponib gratis sou AllDataDIY, EOBD-Facile, oswa Toyota/Honda official site. Pou machin komen Ayiti (Corolla 2000-2010, Hilux, Civic) — Google 'wiring diagram + model + ane'. Enprime schéma siwi ou travay la anvan kòmanse — sa ekonomize 2-3 è chèchaj.

5.2  SCHÉMA ELEKTRIK — KÒMAN LI

Yon schéma elektrik se "kart wout" sistèm elektrik la. Li montre tout koneksyon, senbòl, nimewo konektè, ak koulè fils. San schéma — ou travay avèg. Ak schéma — ou konnen egzakteman kote tès chak pwen.

Dyagram 5.2: Schéma elektrik — senbòl, kòman li, egzanp siwi ponp gazolin

5.2.1  7 Etap Pou Li Yon Schéma

- ① Idantifye siwi ou chèche (nimewo oswa non sistèm)

- ② Jwenn sous kouran — kòmanse depi batri oswa fyouz

- ③ Swiv fil + (wouj) depi sous → relay → aparèy

- ④ Swiv fil − (nwa) depi aparèy → mas karòs → batri −

- ⑤ Note nimewo fils (ex: B/W = nwa+blan stryp)

- ⑥ Lokalize nimewo konektè (ex: C101) nan katalòg pati

- ⑦ Konpare fizik — tès vòltaj/rezistans sou chak pwen schéma

KONSÈY: Sekans dyagnostik avèk schéma: (1) Lokalize fyouz siwi a — tès kontinyite. (2) Tès 12V sou pye OUT fyouz — siyal rive? (3) Swiv fil jouske relay — 12V sou pin 30? (4) Tès siyal ECU sou relay bobine. (5) 12V sou relay sòti — rive aparèy? Sa ekonomize ede nan 15 min vs 3 è san schéma.

5.3  5 TÈS ELEKTRIK FONDAMANTAL

Maîtriz 5 tès sa yo = dyagnostik nenpòt siwi machin. 2 règ sekirite fondamantal: Tès kouran (A) = SERI. Tout lòt = PARALÈL.

Dyagram 5.3: 5 tès fondamantal — vòltaj, kontinyite, rezistans, kouran, vòltaj drop

5.3.1  Tès Vòltaj — Plis Itilize

| TÈS VÒLTAJ | DETAY |
| --- | --- |
| Kondisyon | Siwi AKTIF — kle ON (oswa motè limen) |
| Koneksyon | Paralèl — wouj sou pwen tès, nwa sou mas bon |
| 12V ± 0.5V | Alimantasyon prezant — siwi ok jiska la |
| 0V (0.5-5V espere) | Koupir nan fil anvan pwen sa |
| Plis pase espere | Sichajman oswa mal kale |
| Itilizasyon kle | Vérifye kouran rive aparèy — tès alimantasyon |

5.3.2  Tès Vòltaj Drop — Dyagnostik Avanse

Tès vòltaj drop detekte rezistans kache nan koneksyon, fils, konektè — ke tès nòmal pa ka wè. Pa gen vòltaj = pa gen pwoblèm. Vòltaj antre = rezistans antre.

| VALÈ | SIGNIFIKASYON |
| --- | --- |
| Fil nòmal | < 0.1V pou tout longè |
| Konektè nòmal | < 0.2V pa konektè |
| Mas karòs nòmal | < 0.1V total mas chain |
| > 0.5V nenpòt pwen | Rezistans ekzesif — netwaye/ranplase |
| > 1V mas chain | Mas kase oswa oksidize — inpòtan anpil |
| Itilizasyon | Sou siwi AKTIF + chaj — tès ant 2 pwen seksyon |

ENPÒTAN: Tès kouran (ampèr) SERI sèlman — JAMAIS konekte A (ampèr) mode sou siwi aktif san seri. Multimèt mode A konekte DIRÈK = kout-sikwui = fyouz multimèt griye (oswa pire). Li toujou chanje pozisyon sond anvan chanje mode.

5.4  PWOBLÈM KABLAJ KOMEN — DYAGNOSTIK

Pifò pwoblèm elektrik "misteriyo" sòti nan 3 kòz senp: konektè oksidize, fil koupé entèn, oswa mas lach. Tcheke 3 bagay sa yo ANVAN rezone ECU kase.

Dyagram 5.4: 6 pwoblèm kablaj — koupé, oksidize, kout-sikwui, mas, entèmitan

5.4.1  Fil Koupé Entèn — Pi Difisil Jwenn

Fil koupé entèn (anndan izolasyon) travay nan repo men kase sou vibrasyon oswa fleksyon. Senptoum: entèmitan, travay apre souke seksyon.

- Tès: kontinyite pandan ou FLEKSYONE fil la dousman seksyon pa seksyon

- Si kontinyite koupe pandan fleksyon = koupé entèn nan seksyon sa

- Lokasyon tipik: bò konektè (stres fleksyon), trou sharp metalik

- Reparasyon: retire seksyon koupé + krimpe/soud nèf

NÒT AYITI: 70% 'ECU kase' Ayiti = konektè sal/lach — pa ECU. Anvan ou depanse $200-800 sou ECU nèf: (1) retire tout konektè ECU, (2) insp. pou pin pliye/sal, (3) spray CRC contacts, (4) remete solid, (5) tès. 7 sou 10 fwa pwoblèm rezoud.

5.5  REPARASYON FILS + ZOUTI ESANSYÈL

Dyagram 5.5: Reparasyon — 4 metòd + 6 zouti esansyèl dyagnostik kablaj

5.5.1  Metòd Reparasyon — Ki Chwazi?

| METÒD | KONDISYON + KONSÈY |
| --- | --- |
| Krimpe | Rekòmande pou pifò reparasyon — rapid, solid, bon kalite |
| Soudage | Pi bon kote pa gen vibrasyon entans — fyab alon |
| Konektè rapid (quick splice) | SÈLMAN pou depanaj — korode rapid, pa pèmanan |
| Gaine tèrmik | TOUJOU izole krimpe/soud — 3:1 type pou waterproof |
| PA itilize ruban sèlman | Ruban lache avèk chalè — toujou gaine tèrmik |
| PA soude pou fleksyon | Soud kase sou zòn ki fleksyone — krimpe meyè la |

5.5.2  Zouti Minim — Bwat Elektrik

- Multimèt digital ($20-60) — OBLIGATWA — plizyè fonksyon

- Dekapant fil ($5-25) — plizyè gwosè — PA kouto

- Pens krimpe ($15-50) — avèk tèminal asòti

- Testè siwi ($5-15) — rapid pou 12V prezans

- Back-probe pens ($10-30) — esansyèl pou konektè aktif

- Eskanè OBD2 ($25+) — Bluetooth ELM327 + Torque Pro pou kòmanse

- Gaine tèrmik asòti ($5-10) — pou tout reparasyon

- CRC Contact Cleaner ($8-12) — netwayaj konektè

KONSÈY: Bwat zouti elektrik debaz: ~$80-150. Yon bon multimèt seul rezoud 60% pwoblèm. Back-probe pens se zouti #1 ki diferansye mekanisyen amatè ak pwofesyonèl — li pèmèt tès konektè san retire.

5.6  REZIME CHAPIT 5

PWEN KLE — CHAPIT 5: - Gwosè fil: 0.5mm²(5A) → 10mm²+(60A). Twò piti = chòf = dife. - Kòd koulè: Wouj=12V+, Nwa=GND, Jòn=Airbag(DANJE). Aprann japonnè = 80% machin Ayiti. - Schéma: "kart wout" elektrik. San li = travay avèg. Google schéma GRATIS pou modèl ou. - 5 Tès: Vòltaj(paralèl,aktif), Kontinyite(seri,etenn), Rezistans(etenn), Kouran(seri,aktif), Drop(paralèl,chaj). - Tès kouran (A) = SERI sèlman. Tout lòt = PARALÈL. Mal konekte = kout-sikwui. - Vòltaj drop > 0.5V = rezistans kache = konektè/fil pwoblèm. - 70% "ECU kase" = konektè sal. Netwaye ANVAN ranplase — ekonomize $200-800. - Reparasyon: Krimpe (rekòmande) + gaine tèrmik. PA quick splice pèmanan.

EGZÈSIS CHAPIT 5

| A | KESYON REPONS Reponn nan pwòp mo pa ou |
| --- | --- |

1.  Ki gwosè fil ou ta chwazi pou yon ponp gazolin 8A? Eksplike rezonman.

2.  Yon fil JÒNN — poukisa ou dwe JAMAIS debranchen ak kle ON?

3.  Eksplike 7 etap pou li yon schéma elektrik machin.

4.  Diferans ant tès kontinyite ak tès vòltaj — kondisyon chak + koneksyon?

5.  Yon faz pa limen. Vòltaj tès montre 12V sou FIL MEN 0V sou tèminal faz la. Ki pwoblèm?

6.  Vòltaj drop tès mas: Batri− → Karòs = 0.8V. Ki sa sa vle di? Ki aksyon?

7.  Yon machin gen P0171 entèmitan — travay lè frèt, pa lè cho. Ki senptoum kablaj posib?

8.  Ki diferans ant krimpe ak soudage? Ki metòd prefere pou zòn vibrasyon?

| B | PRATIK ATELYE Egzèsis pratik |
| --- | --- |

1.  Lokalize bwat fyouz prensipal — idantifye 3 siwi avèk schéma si posib.

2.  Tès 5 konektè diferan: vòltaj drop. Nòmal oswa pwoblèm?

3.  Pratike krimpe: 2 fils 1.5mm² ak tèminal ble. Tire tès: kase?

4.  Eskanè: tès parasit drain — mesire kouran, retire fyouz 1 pa 1.

— FEN CHAPIT 5 — CHAPIT 6 K AP VINI: EKLÈRAJ — FAZ, TABLO, LED, CLIGNOTANT Faz tip, ampoule vs LED, sistèm tablo, clignotant, dyagnostik.

K-VOUM  •  Volim 4: Sistèm Elektrik  •  LAVI MIYÒ LLC  •  © 2026 Carl Henry DESMORNES

SERI LIV MEKANIK AN KREYÒL AYISYEN

K-VOUM

Mekanisyen sou bon ray

VOLIM 4

SISTÈM ELEKTRIK

Depi Batri rive Konpitè Bò

CHAPIT 6

EKLÈRAJ — FAZ, TABLO, LED, CLIGNOTANT

LAVI MIYÒ LLC

© 2026 Carl Henry DESMORNES — Tout dwa rezève

| 6 | EKLÈRAJ — FAZ, TABLO, LED, CLIGNOTANT Teknoloji ampoule, siwi faz, voyans tablo, dyagnostik, LED konvèsyon |
| --- | --- |

Sistèm eklèraj gen de wòl: sekirite (wè + wè ou) ak kominikasyon (clignotant, stop, recul). Yon faz ki pa travay nwit = danje lavi. Yon clignotant ki pa travay = aksidan.

6.1  TIP FAZ — HALOGEN, HID, LED

3 jenerasyon teknoloji faz: Halogen (1965+, standa Ayiti), HID/Xenon (1991+, efikas), LED (2006+, pi bon). Chak gen avantaj ak dezavantaj — chwazi selon machin ak bidjè.

Dyagram 6.1: Evolisyon faz — Halogen → HID → LED → Laser: pouvwa, dire, priz

6.1.1  Konparezon 3 Teknoloji

| TIP | DIRE | PRIZ | KOULÈ | KARAKTERISTIK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Halogen | 500-1,000è | $5-20 | 3,200K jòn | Senp, disponib Ayiti, ranplase fasil |
| HID/Xenon | 2,000-3,000è | $50-200 | 4,200-6,000K blan | 3× plis limyè, bezwen ballast |
| LED | 15,000-50,000è | $30-150 | 5,000-6,500K blan | Pi efikas, pi long, pa chaje |
| Laser | 50,000+è | $500-2,000 | 5,500K blan | Ekstrèm efikas, rare, chè |

6.1.2  Tip Ampoule Faz — Nimewo

| NIMEWO | FONKSYON + MACHIN TIPIK |
| --- | --- |
| H4 (9003) | Bifonksyon: kout + long — yon sèl ampoule 2 filaman |
| H7 | Yon fonksyon (kout oswa long) — Toyota, VW, BMW |
| H11 | Kout sèlman — Honda, Toyota modèn, Hyundai |
| H1 | Long sèlman — kèk machin ansyen |
| H3 | Antibouya anvan — kèk machin |
| 9005/HB3 | Long sèlman — Corolla, Camry, Tacoma |
| 9006/HB4 | Kout sèlman — menm machin |

ENPÒTAN: JANM touche vè ampoule halogen ak men. Grès po ou depòze sou vè a → chè kapab mete chalè inegal → vè pete. Si ou touche, netwaye ak alkòl anvan enstale. LED ak HID: pa gen pwoblèm sa a.

6.2  SISTÈM EKLÈRAJ KONPLÈ

Tout siwi eklèraj suiv menm prensip: Batri → Fyouz → Relay → Komutè → Ampoule → Mas. Relay separe siwi kontròl ba kouran (switch, BCM) ak siwi fòs (gwo kouran faz 55W+).

Dyagram 6.2: Siwi eklèraj konplè — faz, stop, clignotant, tablo + tip chak

6.2.1  Tip Eklèraj + Fonksyon

| TIP FAZ | FONKSYON + KARAKTÈRISTIK |
| --- | --- |
| Faz Kout (Low Beam) | Konduit nòmal nwit — lòt machin — tipik H4/H7 55W |
| Faz Long (High Beam) | Wout vid, pa vil — H4 long / H1 — ETENN devan trafik |
| Clignotant (Turn Signal) | Tounnen + ijans — 21W amber — 60-120 klignote/min |
| Feu Stop (Brake Light) | Frèn apiye — 21W ou LED — KRITIK sekirite |
| Feu Recul (Backup) | Vitès ARRIÈRE — ECU/TCM kontwole — 21W blan |
| Pozisyon/DRL | Jou ak nwit — 5W ou LED ba — sinyalizasyon |
| Antibouya (Fog) | Bruiaj, lapli, nwaj ba — H11 55W — pa sou vid |
| Limyè Entèryè | Pòtye ouvri oswa komutè — festoon 10W/LED |

NÒT AYITI: Clignotant kase = aksidan Ayiti #1. Tcheke tout clignotant chak mwa — 5 minit travay. Faz kout kase nwit = danje grav sou wout Ayiti san eklèraj. Toujou gen 2 ampoule rechanj H4 nan machin ou — $6-15 pou 2.

6.3  TABLO BÒDEBWA — VOYANS + SIGNIFIKASYON

Tablo bòdebwa se ECU k ap pale ak ou dirèkteman. 3 nivo urgency: WOUJ = ijan, kanpe bientòt. JÒNN/ORANJ = avètisman, tès asap. VÈT/BLE = enfòmasyon, nòmal.

Dyagram 6.3: Voyans tablo — 8 voyans kle: signifikasyon, urgency, aksyon

6.3.1  Voyans Wouj — IJAN

- Presyon Lwil (🛢) — KANPE IMEDYATMAN — koupe motè — tcheke nivo lwil

- Tanperati (🌡) — KANPE ASAP — koupe AC — motè ka kase nan minit

- Batri/Alt (🔋) — kanpe bientòt — koupe akseswa — < 30 min rete

- Frèn/Parking (P) — tcheke nivo likid frèn — PA konduit si frèn fèb

6.3.2  Voyans Jònn — AVÈTISMAN

- Check Engine (⚙) — li kòd OBD2 — pa panique si pa gen bri/fimen

- ABS (⚡) — frènn nòmal toujou — tès modul ABS

- Airbag/SRS — JANM travay sou SRS kle ON — danje detonasyon

- TCS/ESP klignotant — nòmal pandan glise. Rete limen = tès sistèm

- Gazolin bas (⛽) — ~50-80 km rete — ranpli asap sou wout Ayiti

ENPÒTAN: Anpil moun Ayiti kouvri oswa retire ampoule voyans tablo pou yo pa wè yo. Sa trè danjere — motè ka kase san avètisman. Voyans = ECU k ap sove ou. Li mesaj yo — pa etenyen yo san konprann.

6.4  PWOBLÈM EKLÈRAJ — DYAGNOSTIK

Dyagram 6.4: 6 pwoblèm eklèraj — faz yon kote, de kote, toujou alimen, clignotant, fèb

6.4.1  Sekans Dyagnostik Eklèraj

- ① Fyouz — kontinyite tès (kle OFF). Si griye → ranplase + jwenn kòz

- ② Relay — swap avèk menm tip. Si pwoblèm rezoud → relay kase

- ③ Vòltaj tèminal ampoule — 12V prezant? Si non → fil/konektè pwoblèm

- ④ Mas ampoule — < 0.2V drop? Si plis → mas lach/oksidize

- ⑤ Ampoule — tès kontinyite (kle OFF). OL = griye

- ⑥ Komutè/BCM — dènye rechèch si tout lòt bon

6.4.2  Clignotant — Pwoblèm Espesyal

| SENPTOUM | KÒZ + SOLISYON |
| --- | --- |
| Rapid (Hyperflash) | Ampoule 21W griye — oswa LED san load resistor |
| Lent | Ampoule wo wattaj (plis pase 21W) enstale — retire |
| Yon kote sèlman | Ampoule griye — tès kontinyite |
| Pa klignotant ditou | Fyouz, relay flasher, oswa komutè defèk |
| LED hyperflash | Bezwen load resistor 50Ω/6W paralèl ak LED |
| Klignotant + faz | Koneksyon mal — mas kominikasyon entre 2 siwi |

KONSÈY: Relay flasher (clignotant) se yon pyès $3-8 ki souvan defèk sou machin ansyen. Si tout ampoule clignotant bon men pa klignote oswa klignote mal — swap flasher relay. Lokasyon: souvan nan bwat relay oswa bò kolòn direksyon.

6.5  TEKNOLOJI LED + KONVÈSYON

LED se avni eklèraj otomobil: 95% enèji → limyè (vs halogen: 5% limyè, 95% chalè). Dire 30-100× plis lontan. Men kèk machin CAN Bus bezwen "load resistor" pou aksepte LED.

Dyagram 6.5: LED anatomi, kòman li travay, konvèsyon, CAN Bus pwoblèm, konsèy Ayiti

6.5.1  Fòmil Rezistans pou LED Clignotant

Si ou mete LED clignotant san load resistor = hyperflash (klignote twò vit). Kalkile rezistans nesesè: R = (12V − V_LED) ÷ I_LED.

| ESPEKIFIKASYON | DETAY |
| --- | --- |
| Load resistor estanda | 50Ω / 6W — ranplase ampoule 21W halogen |
| Koneksyon | Paralèl ak ampoule LED — menm 2 fil |
| Chalè | Load resistor vin cho — monte sou metal, pa plastik |
| Altènatif | LED "CAN Bus ready" = rezistans entegre, pa bezwen ekstra |
| Machin ansyen (1990-2005) | Nòmalman pa gen CAN Bus — LED dirèk OK |
| Machin modèn (2010+) | Verifye si CAN Bus — achte LED CAN Bus ready |

NÒT AYITI: LED H4 kit ($25-60) se pi bon investisman eklèraj Ayiti: 5× dire plis = mwens ranplasman, pi klè sou wout san eklèraj, pa chòf nan klimatizasyon chaje. Evite LED Chinwa $2-5 — cho, kase nan 1-2 mwa, pa blan. Mete $30 yon fwa pou 5+ an.

6.6  REZIME CHAPIT 6

PWEN KLE — CHAPIT 6: - 3 teknoloji faz: Halogen (standa Ayiti, $5-20), HID (3× plis limyè), LED (pare 5×, pi bon). - H4 = bifonksyon (kout+long). H7/H11 = yon fonksyon. TOUJOU ranplase ak menm tip. - PA touche vè ampoule halogen ak men — grès = pete sou chalè. - Voyans wouj = IJAN. Jònn = avètisman. Vèt/ble = enfòmasyon. - Presyon lwil wouj = KANPE IMEDYATMAN. Tanp wouj = KANPE ASAP. - Clignotant rapid = ampoule griye. LED clignotant = bezwen load resistor 50Ω/6W. - Dyagnostik: Fyouz → Relay → Vòltaj tèminal → Mas → Ampoule → Komutè. - LED ki pa CAN Bus ready = tablo montre "ampoule kase" — achte "CAN Bus ready".

EGZÈSIS CHAPIT 6

| A | KESYON REPONS Reponn nan pwòp mo pa ou |
| --- | --- |

1.  Ki diferans ant H4 ak H7? Bay yon egzanp machin pou chak.

2.  Voyans presyon lwil limen wouj pandan konduit. Ki aksyon egzak ou pran?

3.  Yon faz gòch pa travay men dwat ok. Sekans dyagnostik ou?

4.  Ou mete LED clignotant epi li klignote twò vit. Poukisa? Kòman rezoud?

5.  Poukisa LED pi efikas ke halogen? Kòman P-N junction pwodui limyè?

6.  Check Engine jònn limen. Motè travay nòmal. Ou ta fè ki bagay?

7.  Yon machin CAN Bus refize aksepte LED faz — montre "ampoule kase". Solisyon?

8.  Poukisa ou JANM touche vè ampoule halogen ak men?

| B | PRATIK ATELYE Egzèsis pratik |
| --- | --- |

1.  Tcheke tout ampoule machin: faz kout/long, clignotant 4, stop, recul, pozisyon.

2.  Ranplase yon ampoule H4: retire, gap ki tip, enstale san touche vè.

3.  Dyagnostik yon clignotant ki pa travay: sekans fyouz → relay → ampoule.

4.  Li 3 voyans tablo machin — idantifye urgency + aksyon chak.

— FEN CHAPIT 6 — CHAPIT 7 K AP VINI: KLIMATIZASYON AC — FREYÒN, KONPRESÈ, DYAGNOSTIK Sik refwadisman, konpresè, kondansè, evaporatè, presyon tès, pwoblèm.

K-VOUM  •  Volim 4: Sistèm Elektrik  •  LAVI MIYÒ LLC  •  © 2026 Carl Henry DESMORNES

SERI LIV MEKANIK AN KREYÒL AYISYEN

K-VOUM

Mekanisyen sou bon ray

VOLIM 4

SISTÈM ELEKTRIK

Depi Batri rive Konpitè Bò

CHAPIT 7

KLIMATIZASYON AC — FREYÒN, KONPRESÈ, DYAGNOSTIK

LAVI MIYÒ LLC

© 2026 Carl Henry DESMORNES — Tout dwa rezève

| 7 | KLIMATIZASYON AC Sik refwadisman, 4 konpòzant, presyon tès, pwoblèm, antretyen Ayiti |
| --- | --- |

Klimatizasyon pa kreye frèt — li retire chalè depi kabinn machin an. Freyòn sèvi kòm "veyikil chalè" ki sikile: absòbe chalè anndan → relache chalè deyò. Konprann sik la = dyagnostik rapid.

7.1  SIK REFWADISMAN — 4 ETAP

Freyòn sikile atravè 4 konpòzant prinsipal pandan li chanje eta: gaz ba presyon → gaz wo presyon → likid → gaz frèt. Chak chanjman eta = transfè chalè.

Dyagram 7.1: Sik refwadisman AC — 4 etap: konpresè, kondansè, valv, evaporatè

7.1.1  4 Etap Sik Refwadisman

| ETAP | WÒMISYON + KONDISYON |
| --- | --- |
| ① Konpresè | Gaz ba presyon → gaz WO presyon + cho (65-85°C) |
| ② Kondansè | Gaz cho → likid (relache chalè deyò machin) |
| ③ Valv Ekspansyon | Likid wo presyon → likid ba presyon + frèt (0-10°C) |
| ④ Evaporatè | Freyòn frèt absòbe chalè kabinn → gaz frèt retounen |
| Freyòn R-134a | Machin 1990-2020 — pi komen Ayiti |
| Freyòn R-1234yf | Machin 2017+ — plis eko, chè, aparèy espesyal |

⚠ ATANSYON: JANM travay sou sistèm AC san vide freyòn dabò. Freyòn sou presyon ka eksplose. Kontèk R-134a ak po = kengèl (-26°C). Nan anpil peyi, vide freyòn nan atmosfè ilegal. Itilize aparèy rekiperasyon oswa ale kay pwofesyonèl.

7.2  KONPÒZANT AC + KONTWÒL ECU

ECU kontwole AC elektwonikman — pa sèlman bouton ou peze. Li lit 5+ sansò ak koupe konpresè lè nesesè: akselerasyon fò, sichòf, presyon ekstrèm.

Dyagram 7.2: Konpòzant AC konplè — 4 pyès + sansò + logik ECU kontwòl

7.2.1  Kle Konpòzant

| KONPÒZAN | WÒL + DETAY |
| --- | --- |
| Konpresè | Kè sistèm — piston/rotari/scroll — kourwa motè — embrayaj ECU |
| Kondansè | Devan radyatè — radyatè freyòn — vantilò elektrik |
| Desikatè (Receiver/Dryer) | Retire imidite — silica gel — ranplase avèk kondansè |
| Valv Ekspansyon (TXV) | TXV mekanik oswa orifis fikse — kontròl debi |
| Evaporatè | Anndan kabinn — sou vantilò AC — kondansasyon dlo nòmal |
| Embrayaj Konpresè | Elektrik — ECU aktive — ka kase (pa angaje = pa frèt) |
| Sansò Presyon | Ba + wo presyon — proteksyon konpresè |
| Sansò Tanp Evap. | < 2°C = ECU koupe — evite gel |

KONSÈY: Si AC pa frèt DITOU — premye tès rapid: mete AC ON epi koute konpresè (deyò, bò motè). Tande yon 'klik' = embrayaj angaje = freyòn oswa elektrik pwoblèm. Pa tande 'klik' = relè, fyouz, oswa sansò presyon bloke ECU. Sa gratis pou dyagnostike.

7.3  TÈS PRESYON — MANOMÈT DOUB

Manomèt doub (manifold gauge set) se dyagnostik #1 AC. 2 valè — ba presyon (blou) ak wo presyon (wouj) — di ou egzakteman ki pwoblèm nan sistèm nan.

Dyagram 7.3: Manomèt doub — 7 sityasyon dyagnostik ba+wo presyon

7.3.1  Valè Nòmal + Entèpretasyon

| BA + WO PRESYON | DYAGNOSTIK | AKSYON |
| --- | --- | --- |
| Ba: 25-45 PSI Wo: 150-250 PSI | NÒMAL ✓ | Sistèm travay kòrèkteman |
| Ba: < 20 PSI Wo: < 130 PSI | Manke Freyòn | Fuit — tès UV + rechaje |
| Ba: > 60 PSI Wo: > 280 PSI | Trop/Lè antre | Retire ekzè oswa vide+rechaje |
| Ba: > 60 PSI Wo: Nòmal | TXV kase ouvri | Ranplase valv ekspansyon |
| Ba: < 20 PSI Wo: > 280 PSI | Kondansè bouche | Netwaye kondansè + tès vantilò |
| Ba: Vakòm Wo: Ba | TXV bloke fèmen | Ranplase TXV ou desikatè |
| Toude osile | Lè/imidite | Vide nèt + ranplase desikatè + rechaje |

NB: Kondisyon tès estanda: Motè cho, AC ON MAX KOUD, vantilò MAX, pòtye FÈMEN, 1,500-2,000 RPM, tanp eksterye 25-35°C. Kite 5 minit pou sistèm estabilize anvan li. Presyon chanje ak tanp — 30°C vs 20°C = diferans 20-30 PSI.

7.4  PWOBLÈM AC — DYAGNOSTIK

Dyagram 7.4: 6 pwoblèm AC — pa frèt, inefektif, bri konpresè, odè, koupe, dlo

7.4.1  Sekans Dyagnostik AC

- ① Koute klik embrayaj lè AC ON — klike = freyòn/elektrik. Pa klike = relè/fyouz/sansò

- ② Tcheke fyouz AC + relay AC — swap relay

- ③ Tès presyon manomèt — ba + wo — konpare ak tablo

- ④ Tès vòltaj embrayaj (12V sou konektè lè AC ON)

- ⑤ Tès sansò presyon ba (kontinyite/vòltaj)

- ⑥ Insp. vizyèl: kondansè sal, tib fwit, kourwa konpresè

7.4.2  Odè Mwazi — Pi Komen Ayiti

Odè mwazi nan AC se pwoblèm #1 Ayiti — imidite + chalè = mwazisyon sou evaporatè. Sèl sezon lapli = kondisyon pafè pou mwazi. Solisyon senp + bon mache.

- Achte spray dezodoran evaporatè ($5-12) — aplikasyon pa vant AC

- Kouri AC sou "max heat + max fan" 5 min pou sèche evap

- Kouri fenèt ouvri 2-3 min anvan fèmen machin — sèche evap

- Chanje filtre kabinn — depo sal = mwazi akimile pi vit

- Tib drenn evap nèto — dlo rete = mwazi souvan

NÒT AYITI: Sezon lapli Ayiti = evaporatè mouye pèmanan = mwazi garanti si pa antretyen. Bonjan pratik: kouri AC 10 min chak jou menm si pa bezwen frèt — sa sèche evap ak lubrify konpresè. $0 depans, 10 minit — evite odè + kase konpresè.

7.5  ANTRETYEN AC + FREYÒN

Dyagram 7.5: Kalandriye antretyen AC + freyòn tip + pwosedi rechaj + konsèy Ayiti

7.5.1  Kalandriye Antretyen AC

| ENTÈVAL | AKSYON |
| --- | --- |
| Chak 15,000 km | Filtre kabinn, netwaye kondansè, insp. liy freyòn |
| Chak 30,000 km | Tès presyon konplè, lwil konpresè, spray evap anti-mwazi |
| Chak 60,000 km | Vide + rechaje freyòn nèt, ranplase desikatè |
| Chak sezon / 6 mwa | Kouri AC 10 min pandan ivè, verifye drenn evap |
| Si bri konpresè | Tcheke nivo lwil — konpresè kapab reparasyon |
| Si odè imedyatman | Spray dezodoran evap — $5-12 — anvan pi grav |

7.5.2  Pwosedi Rechaj Freyòn

ENPÒTAN: TOUJOU vide sistèm ANVAN rechaje — JANM ajoute sèlman sou sistèm ki gen freyòn. Freyòn melanje = pwoblèm. Imidite nan sistèm = gel, kworosyon, kase konpresè. Vakòm 30 min + tcheke rete = tès fuit gratis.

- ① Konekte manomèt — note presyon aktyèl

- ② Vide sistèm konplè avèk aparèy rekiperasyon

- ③ Vakòm 30 min (< 500 mikwon) — tès rete 15 min

- ④ Si vakòm pa rete = fuit — reparasyon ANVAN rechaje

- ⑤ Chaje kantite espesifik sou etikèt machin (gram)

- ⑥ Tès presyon final — verifye tanp sòti evap 4-8°C

7.6  REZIME CHAPIT 7

PWEN KLE — CHAPIT 7: - AC pa kreye frèt — li retire chalè. Freyòn = veyikil chalè ki sikile. - 4 konpòzant: Konpresè (pouse) → Kondansè (relache chalè) → TXV (redui) → Evaporatè (absòbe chalè). - Embrayaj konpresè: tande klik lè AC ON = freyòn/elektrik. Pa klik = relè/fyouz/sansò. - Manomèt doub: Ba 25-45 PSI + Wo 150-250 PSI = nòmal. Toude ba = manke freyòn. - JANM rechaje san vide dabò. Vakòm 30 min = tès fuit gratis. - Freyòn R-134a = pifò machin Ayiti. R-1234yf = machin 2017+ — bezwen aparèy espesyal. - Odè mwazi = spray dezodoran evap $5-12. Kouri AC 10 min/jou = prevansyon. - Filtre kabinn = chak 15,000 km Ayiti — bouche = AC inefektif menm si freyòn nòmal.

EGZÈSIS CHAPIT 7

| A | KESYON REPONS Reponn nan pwòp mo pa ou |
| --- | --- |

1.  Eksplike sik refwadisman AC — 4 etap + chanjman eta freyòn chak etap.

2.  AC pa frèt ditou. Pa tande klik embrayaj. Ki 3 kòz posib? Sekans tès?

3.  Manomèt montre: Ba=15 PSI, Wo=120 PSI. Ki dyagnostik? Ki aksyon?

4.  Ki sa desikatè (receiver/dryer) fè? Poukisa ranplase l avèk kondansè?

5.  Poukisa TOUJOU vide sistèm anvan rechaje — pa ajoute sèlman?

6.  Ki 5 kondisyon ki fè ECU koupe konpresè otomatikman?

7.  Machin gen odè mwazi lè AC ON. Eksplike kòz ak solisyon $5.

8.  Tib drenn evaporatè bouche — ki senptoum? Kòman debloke?

| B | PRATIK ATELYE Egzèsis pratik |
| --- | --- |

1.  Tès embrayaj konpresè: AC ON — tande klik? Vòltaj konektè = 12V?

2.  Chanje filtre kabinn: lokalize, retire, enstale nèf, nòt kondisyon ansyen.

3.  Netwaye kondansè: soufle deyo avèk lè konprime — anvan ak apre foto.

4.  Verifye drenn evaporatè: lokalize, pase fil, verifye dlo koule kòmsadwa.

— FEN CHAPIT 7 — CHAPIT 8 K AP VINI: ODYO + AKSESWA — RADYO, VITRI, SIYÈJ, WIPER Sistèm odyo, amplifikatè, vitri elektrik, siyèj chofan, akseswa.

K-VOUM  •  Volim 4: Sistèm Elektrik  •  LAVI MIYÒ LLC  •  © 2026 Carl Henry DESMORNES

SERI LIV MEKANIK AN KREYÒL AYISYEN

K-VOUM

Mekanisyen sou bon ray

VOLIM 4

SISTÈM ELEKTRIK

Depi Batri rive Konpitè Bò

CHAPIT 8

ODYO + AKSESWA

LAVI MIYÒ LLC

© 2026 Carl Henry DESMORNES — Tout dwa rezève

| 8 | ODYO + AKSESWA Sistèm odyo, vitri elektrik, kòn, alarm, enmobilizè, dyagnostik, enstale |
| --- | --- |

Akseswa elektrik se "konpòzant konvenyans" machin an: odyo, vitri, kòn, klimatizasyon, sekirite. Anpil mekanisyen neglije yo men kliyàn plenyen sou yo plis pase motè! Konprann siwi debaz = reparasyon rapid + kliyan satisfè.

8.1  SISTÈM ODYO — ANATOMI + KABLAJ

Sistèm odyo sikile siyal sou 3 nivo: ba (RCA, mV), médium (pre-amp, quelques V), wo (HP, 10-50V). Chak etap gen pwòp gwosè fil ak pwòp règ kablaj.

Dyagram 8.1: Flow siyal odyo — sous→pre-amp→amp→HP + gwosè fil + tip HP

8.1.1  Kablaj Amp — Règ Kle

| FIL | ESPESIFIKASYON + RÈG |
| --- | --- |
| Fil Pouvwa (Batri→Amp) | 4 AWG (>500W) / 8 AWG (>250W) + fizibèl 30-45cm depi batri |
| Fil Mas (Amp→Karòs) | Menm gwosè ak fil pouvwa — kout, dirèk, sifas metalik net |
| Fil RCA (HU→Amp) | Blindaj obligatwa — separe lwen fils pouvwa — bri altènatè |
| Remote Wire | 12V ACC depi HU — aktive amp kle ON sèlman |
| Fil HP (Amp→HP) | 16 AWG min — 12 AWG pou sub — FAZ KRITIK (+→+, −→−) |
| Fizibèl | TOUJOU sou fil pouvwa 30-45cm depi batri — pwoteksyon dife |

8.1.2  Tip HP — Frekans

| TIP | FREKANS | WÒL |
| --- | --- | --- |
| Tweeter | 2,000-20,000 Hz | Aigü: klarté son, vwa |
| Midrange | 200-5,000 Hz | Médium: vwa, enstriman |
| Woofer | 40-500 Hz | Ba-médium |
| Subwoofer | 20-200 Hz | Gwo ba: "bum" Ayiti! |
| Coaxial (2-3 vwa) | Full range | Tou-an-youn: senp, bon pou OEM |
| Komponent | Split twit+woof | Separe: pi bon kalite son |

KONSÈY: Bri altènatè ('whine') = kòz #1 pwoblèm odyo Ayiti apre enstale amp. Sekans rezoud: ① Mas amp dirèk sou batri (pa karòs) ② Separe RCA kab lwen fils pouvwa ③ Ground loop isolator sou RCA ④ Noise filter sou liy alim. 90% rezoud ak ① + ②.

8.2  VITRI ELEKTRIK + AKSESWA MOTÈ

Vitri elektrik, esiye gla, siyèj chofan — tout suiv menm prensip: Batri → Fyouz → Relay → Switch → Motè DC. Motè reversib = polarite chanje pou 2 direksyon.

Dyagram 8.2: Vitri elektrik siwi, esiye gla, siyèj chofan, akseswa motè + dyagnostik

8.2.1  Vitri Elektrik — Pwoblèm Komen

| SENPTOUM | KÒZ + AKSYON |
| --- | --- |
| Pa monte PA desann | Fyouz griye oswa switch kase — tès fyouz → vòltaj switch → motè |
| Monte sèlman (pa desann) | Switch yon direksyon — tès vòltaj 2 fil motè |
| Lent / grind | Regulator ize oswa vitri sòti rak — netwaye + grese |
| Tremble / wouj | Bwòs motè ize — tès vòltaj drop sou motè |
| Anti-pinch (2000+) | Sansò blokaj — si vitri kanpe milye = sansò defèk |
| Regulator ize | $30-80 pou ranplase — souvan ak vitri kit konplè |

8.2.2  Esiye Gla — Tip Pwoblèm

- Pa travay ditou → fyouz, relay, motè, switch kolòn

- Restan milye (park milye) → park switch nan motè defèk

- Yon vitès sèlman → switch kolòn oswa relay vitès

- Bri grind → liy esiye tòde, bwòs/rak ize

- Dlo sou parebriz (pa soufle) → tib likid bouche oswa ponp kase

NÒT AYITI: Vitri elektrik ki pa travay = kliyàn ki plenyen anpil. 80% tan = fyouz $1 oswa switch $10-20 — pa motè. Toujou tcheke fyouz dabò. Regulator (mekanis vitri) souvan ize sou machin 10+ an — pousyè ak imidite. $30-60 ranplasman = kliyàn kè kontan.

8.3  KÒN + ALARM + ENMOBILIZÈ

Siwi kòn = pi senp nan machin: Batri → Fyouz → Relay → Kòn. Bouton volant bay siyal mas (GND) pou aktive relay la — yon ekzanp ekselan kontwòl mas.

Dyagram 8.3: Kòn siwi, sistèm alarm, enmobilizè — fonksyon + dyagnostik

8.3.1  Enmobilizè — Kòman li Travay

| ETAP / KONPÒZAN | DETAY |
| --- | --- |
| Chip transponde | Nan kle a — RFID pasif, pa bezwen batri |
| Antèn kolòn | Li chip lè kle vire — Ohm nòmal: 4-8Ω |
| ECU Immob. | Verifye kòd kriptografik — kode inifòm |
| Kòrèk → Demaraj | Ponp gazolin + demarrè aktive |
| Pa kòrèk → Bloke | Motè ka démarre 1-2 sèkond epi etenn (ponp koupe) |
| Voyans Sekirite | Klignote lè kle OFF = aktif. Toujou limen = pwoblèm kle |

8.3.2  Alarm — Pwoblèm Komen Ayiti

- Fòk kle pa travay → Batri kle CR2032 vide ($2) — ranplase

- Alarm inatandi → Sansò chòk twò sensib — redui sensibilite

- Pa ka deverouye → Kle deprogramme — reprogram (manyèl)

- Kle pèdi → Toujou gen kle espè anvan pèdi 1ye ($15-50)

- Voyan SPAM (sta klignote vit) → Batri ba machin oswa antèn kase

ENPÒTAN: JANM bypasse enmobilizè — sekirite machin disparèt + pèdi asiran. Si kle pèdi, ale kay dealer oswa lokisyè enmobilizè avèk tit machin + ID pou reprogram. $40-150 tipik. Toujou gen 2 kle — avan premye kase.

8.4  PWOBLÈM ODYO — DYAGNOSTIK

Dyagram 8.4: 6 pwoblèm odyo — pa gen son, yon kote, bri altènatè, distòsyon, HP, ekran

8.4.1  Sekans Dyagnostik Son Pa Travay

- ① Vòltaj Head Unit: 12V konstan (wouj) + 12V ACC (jòn) + Mas (nwa)

- ② Si HU limen men pa gen son → verify remote wire amp (12V ACC)

- ③ Tès vòltaj sou amp: B+ (12V), GND (0V), Remote (12V kle ON)

- ④ Tès RCA: swap L+R — si bri deplase = HU pwoblèm

- ⑤ Tès HP: ohm 3-8Ω nòmal. OL = bobine kase. 0Ω = kout-sikwui

- ⑥ Swap kanal amp — si pwoblèm deplase = amp kanal kase

8.5  ENSTALE ODYO + KONSÈY AYITI

Dyagram 8.5: Enstale head unit 7 etap + konfigirasyon Ayiti + gid priz

8.5.1  Règ Enstale Odyo

- TOUJOU dekonekte batri− anvan travay sou odyo

- Sèvi ak swaj (harness adapter) — PA koupe fils machin orijinal

- Note kòd radyo anvan dekonekte batri (Honda, Acura)

- Fizibèl sou fil pouvwa: 30-45cm depi batri — TOUJOU

- Mas amp: kout dirèk sou karòs — tire lak/pent pou bon kontak

- Gain amp: règle ba — monte dousman — pi ba = mwens distòsyon

- RCA: lwen fils pouvwa — se sèl prevansyon bri altènatè

NÒT AYITI: Head Unit Android ($60-150) ak backup camera ($20-45) = valè #1 pou Ayiti. GPS + BT + ekran = konvenyans alon an. Android Auto/CarPlay = koneksyon telefòn san fil. Enstale avèk swaj = 2 è travay, ranplase rapid si nesesè.

8.6  REZIME CHAPIT 8

PWEN KLE — CHAPIT 8: - Flow odyo: Sous → Pre-amp → Amp → HP. Chak etap = siyal nivo diferan. - Fil pouvwa amp: 4 AWG + fizibèl 30-45cm depi batri. Mas: kout + dirèk. - Bri altènatè: mas amp dirèk sou batri + RCA separe = 90% rezoud. - Vitri elektrik: motè reversib. Fyouz → Switch → Motè. Sekans obligatwa. - Kòn: Bouton volant = siyal MAS (GND). Relay aktive kòn. Pa kontòl 12V. - Enmobilizè: Chip RFID kle → Antèn → ECU verify → Demaraj pèmèt/bloke. - Alarm: Batri kle CR2032 vide = kòz #1 fòk pa travay Ayiti. - Swaj (harness adapter) = enstale san koupe fils machin — TOUJOU rekòmande.

EGZÈSIS CHAPIT 8

| A | KESYON REPONS Reponn nan pwòp mo pa ou |
| --- | --- |

1.  Eksplike flow siyal odyo depi source rive HP. Ki siyal nivo chak etap?

2.  Yon amp gen bri altènatè ("whine"). Eksplike 3 premye etap pou rezoud.

3.  Vitri gòch pa desann men monte ok. Ki pwoblèm? Kòman dyagnostike?

4.  Kòman siwi kòn travay? Poukisa bouton volant bay siyal MAS (GND)?

5.  Eksplike kòman enmobilizè pwoteje yon machin. Ki 5 etap sik li?

6.  Kle alarm pa travay — pa deverouye. Ki 3 kòz posib? Kòman tès chak?

7.  Yon HP tès ohm montre OL (∞). Ki sa sa vle di? Ki aksyon?

8.  Poukisa ou sèvi ak swaj (harness adapter) olye koupe fils machin?

| B | PRATIK ATELYE Egzèsis pratik |
| --- | --- |

1.  Tès HP: ohm chak HP machin — dokimante valè ak kondisyon.

2.  Dyagnostik vitri pa travay: fyouz → vòltaj switch → vòltaj motè.

3.  Idantifye: 12V konstan, 12V ACC, mas, remote wire sou HU yon machin.

4.  Lokalize bwat fyouz akseswa: idantifye fyouz odyo, vitri, kòn.

— FEN CHAPIT 8 — CHAPIT 9 K AP VINI: CAN BUS + ECU MODÈN — KOMINIKASYON ELEKTWONIK CAN Bus prensip, modil ECU, OBD2 avanse, programming, dyagnostik.

K-VOUM  •  Volim 4: Sistèm Elektrik  •  LAVI MIYÒ LLC  •  © 2026 Carl Henry DESMORNES

SERI LIV MEKANIK AN KREYÒL AYISYEN

K-VOUM

Mekanisyen sou bon ray

VOLIM 4

SISTÈM ELEKTRIK

Depi Batri rive Konpitè Bò

CHAPIT 9

CAN BUS + ECU MODÈN

Dewoule Mistè a Nèt — Pa Pè Elektwonik Ankò

LAVI MIYÒ LLC

© 2026 Carl Henry DESMORNES — Tout dwa rezève

| 9 | CAN BUS + ECU MODÈN Mistè ki fè mekanisyen pè — eksplike senp, klè, ak analogji |
| --- | --- |

"CAN Bus kase" — 3 mo sa yo fè pifò mekanisyen abandone yon machin. Men reyalite a: CAN Bus pa mistè. Se yon rezo senp ak 2 fils. Konprann 3 prensip debaz = dyagnostike 90% pwoblèm "elektwonik".

9.1  KISA CAN BUS YE — ANALOJI

Anvan 2000: chak aparèy nan machin te gen pwòp fils dirèk → 200-500 fils! Gwo, lou, chè, koupan. Apre 2000: CAN Bus ranplase yo ak sèlman 2 fils kote tout modil pale youn ak lòt.

Dyagram 9.1: CAN Bus — sistèm ansyen (200+ fils) vs CAN Bus (2 fils) + 3 analogji

9.1.1  3 Analogji pou Konprann

| KONSÈP | EKSPLIKASYON |
| --- | --- |
| Radyo FM | Yon stasyon = yon fils. 100 stasyon = 100 fils. Se sistèm ansyen. |
| Entènèt WiFi | Yon sèl rezo partagé, 100 aparèy. SE egzakteman CAN Bus. |
| "Bus" = Otobis | Tout pasajè (done) pran menm 2 fils. Chak modil sòt nan "stop" li. |
| Kle: Done "adrese" | Chak mesaj gen yon ID — sèlman modil ki konèktè lis mesaj la |
| Trafik kominike | ECM voye vitès → TCM, ABS, Tablo — tout resevwa — sèlman yo pran |
| Vitès | HS-CAN: 500,000 bit/sèkond. 1,000+ mesaj pou chak sèkond. |

✓ SEKRÈ MEKANISYEN: Plizyè modil pèdi ansanm (ECM, ABS, Tablo PA reponn) = RAREMENT 3 modil kase menm tan. 99% tan = yon PWOBLÈM REZO (CAN bus koupé, alimantasyon Gateway, oswa kab). Yon sèl modil sèlman pa reponn = modil la oswa kab espesifik li a.

9.2  ELEKTRIK CAN BUS — SA OU BEZWEN MEZIRE

Pou dyagnostike CAN Bus ou bezwen konnen sèlman 3 bagay: vòltaj (2.5V-3.5V), rezistans (60Ω), ak fizik 2 fils twiste. Multimèt $20 + manyèl machin = kòmanse.

Dyagram 9.2: Kablaj fizik CAN Bus — vòltaj, rezistans 120Ω×2, trame mesaj, poukisa enpòtan

9.2.1  Tès Rezistans 60Ω — Pi Enpòtan

Sa se tès #1 CAN Bus — $0 si ou gen multimèt. Konekte sond sou Pin 6 (CAN-H) ak Pin 14 (CAN-L) pò OBD2 — kle OFF.

| VALÈ MULTIMÈT | DYAGNOSTIK |
| --- | --- |
| 60Ω (55-65Ω) | 2 rezistans 120Ω an paralèl — rezo NÒMAL ✓ |
| 120Ω | Yon rezistans kase oswa yon modil dekonekte |
| OL (∞) | Kab CAN koupe oswa toude rezistans kase |
| < 40Ω | Kout-sikwui ant CAN-H ak CAN-L |
| 80-100Ω | Koneksyon ki gen rezistans ekzesif — konektè lach/oksidize |
| Pozisyon tès | Pò OBD2 — Pin 6 (+) → Pin 14 (−). Kle OBLIGATWA OFF. |

9.2.2  Vòltaj CAN Bus (Kle ON)

| VÒLTAJ MEZIRE | SIYIFIKASYON |
| --- | --- |
| CAN-H: 2.5-3.5V CAN-L: 1.5-2.5V | Rezo AKTIF — kominikasyon ap fèt ✓ |
| Toude 2.5V (fikse) | Rezo silans — nòmal si pa gen aktivite |
| Toude 0V | Alimantasyon rezo koupé — fyouz Gateway |
| Toude 12V | Kout-sikwui sou alimantasyon — danje |
| Diferans < 0.5V | Sinal fèb — kab twop long / pèt |

NB: Fils CAN-H ak CAN-L TOUJOU twiste ansanm — PA detwiste yo nan reparasyon. Twistaj anpeche bri elektwomayetik (EMI) ki ka kote machin (allumage, alternateur...). Si ou resoud kab CAN, twiste nèf la menm jan an.

9.3  REZO MODIL — KI PALE AK KI

Yon machin modèn gen 25-80+ modil (ECU) ki kominike sou plizye rezo. Gateway (Pòn) konekte yo tout — se 'sèvo rezo' a.

Dyagram 9.3: Rezo modil konplè — HS-CAN, LIN Bus, MOST + kòd prefix P/B/C/U

9.3.1  Kòd OBD2 — Prefix di Kote Pwoblèm

| PREFIX KÒD | SISTÈM + EGZANP |
| --- | --- |
| P0xxx / P1xxx | Powertrain — ECM, Motè, Enjeksyon, Trans. (P0100-P0999) |
| B0xxx / B1xxx | Body — BCM, Klima, Vitri, Siyèj (B0001-B1999) |
| C0xxx / C1xxx | Chassis — ABS, ESP, Direksyon (C0001-C1999) |
| U0xxx / U1xxx | Network — CAN Bus, Kominikasyon modil (U0001-U1999) |
| U0100 | Pèdi kominikasyon ak ECM/PCM — kòd tipik CAN Bus |
| Plizyè U ensemble | Rezo pwoblèm — PA chanje tout modil — tès rezo dabò |

KONSÈY: Lè ou wè kòd U (Network) — TOUJOU fè tès 60Ω anvan lòt bagay. Si 60Ω bon, koneksyon rezo ok — cherche alimantasyon modil la. Si 60Ω mal — cherche kab koupe oswa konektè. 15 minit tès = ekonomize 3-5 è chèchaj avèg.

9.4  DYAGNOSTIK CAN BUS — 5 ETAP

Metodoloji sa a travay sou nenpòt machin ak CAN Bus — Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, VW, BMW... 5 etap — depi "pa wè modil" jiska "jwenn kab koupé".

Dyagram 9.4: Dyagnostik CAN Bus 5 etap — eskanè → 60Ω → vòltaj → izole → reparasyon

9.4.1  Etap 1: Eskanè — Premye Enfòmasyon

- Konekte eskanè OBD2 — "All Systems Scan" oswa "Scan All Modules"

- Nòmal: ECM, TCM, ABS, BCM, TPMS, Klima tout reponn

- Si yon modil pa reponn: sispèk kab espesifik oswa alimantasyon modil

- Si plizyè modil pa reponn: rezo CAN pwoblèm (tès 60Ω)

- Note tout kòd U — yo di ki modil ki pa pale

9.4.2  Etap 2: 60Ω Tès — Sante Rezo

- Multimèt sou Ohm → OBD2 Pin 6 (CAN-H) → Pin 14 (CAN-L) — KLE OFF

- 60Ω = rezo bon → cherche alimantasyon / konektè modil defèk

- Pa 60Ω → izole seksyon pa seksyon (dekonekte modil 1 pa 1)

- Apre dekonekte modil X si 60Ω retounen → X se kòz

9.4.3  Etap 4: Izole — Jwenn Koupab

Teknik izolasyon: dekonekte yon modil → retès 60Ω → si retounen = modil sa a. Kòmanse ak modil ki pa te reponn nan eskanè a.

ENPÒTAN: JANM ranplase yon modil san verifye alimantasyon + mas li dabò. 40% tan yon 'ECU kase' = alimantasyon koupé oswa konektè oksidize. Tès: 12V sou pin + kle ON, 0V sou pin mas, kontinyite kab CAN-H + CAN-L depi modil rive OBD2. Si alim + mas + kab ok men modil pa reponn = LÈFINI ranplase modil.

9.5  KÒD U + KÒZ KOMEN GLOBAL + AYITI

Dyagram 9.5: Kòd U komen + kòz global + konsèy Ayiti + zouti nesesè

9.5.1  Kòd U — Referans Rapid

| KÒD | SIYIFIKASYON + KONSÈY |
| --- | --- |
| U0001 | CAN Bus Wo Vitès Pa Travay — dlo, frape, kout-sikwui |
| U0100 | Pèdi kominikasyon ECM/PCM — kritik — machin ka pa démarré |
| U0101 | Pèdi kominikasyon TCM — trans. ka rete yon vitès |
| U0121 | Pèdi kominikasyon ABS — ABS+ESP+TC désaktive |
| U0140 | Pèdi kominikasyon BCM — eklèraj, vitri, sekirite |
| U0155 | Pèdi kominikasyon Tablo — voyans, vitès pa afiche |
| Plizyè U | Rezo pwoblèm — PA chanje modil — 60Ω tès dabò |

9.5.2  Kòz #1-5 Global

- ① Dlo/imidite — konektè oksidize = kout-mikwon = bri rezo

- ② Konektè lach — vibrasyon (wout Ayiti!) lache konektè ECU/ABS

- ③ Kab koupe — pase bò kote ki koupe (metal, zangèy, fren)

- ④ Modil kase — apre dlo oswa tensyon ekzesif (sichajman)

- ⑤ Fyouz rezo — fyouz Gateway oswa alimantasyon HS-CAN griye

NÒT AYITI: Wout Ayiti = vibrasyon konstant = kòz #1 CAN bus pwoblèm: konektè lach. Si yon machin kòmanse fè bèt apre yon wout bòs oswa aksidan — PREMYE tès: serye tout konektè ECU/BCM/ABS/TCM ak pens. 50% tan sa sifi. Pa koute moun ki di 'ECU kase' san li pa tès rezo a d'abò.

9.6  REZIME CHAPIT 9

PWEN KLE — CHAPIT 9 (Dewoule mistè CAN Bus): - CAN Bus = 2 fils twiste. Tout modil pale sou yo. Analogji: WiFi + Otobis lavil. - Tès 60Ω (kle OFF, Pin 6→14 OBD2) = tès #1. 60Ω=ok. 120Ω=1 rezistans kase. OL=kab koupe. - Vòltaj CAN-H: 2.5-3.5V. CAN-L: 1.5-2.5V. Kle ON. Diferans: 2V = bit "0". 0V = bit "1". - Plizyè modil pa reponn = rezo pwoblèm (1 kòz). Pa modil yo chak kase. - Kòd U = kominikasyon. U0100 = ECM. U0121 = ABS. Tès 60Ω ANVAN chanje modil. - 5 etap: Eskanè → 60Ω → Vòltaj → Izole → Reparasyon. Chak etap = elimine sispèk. - Alimantasyon + mas + kab CAN ok = sèlman lè sa ranplase modil. - Ayiti: vibrasyon lache konektè. Serye tout konektè ECU/BCM = premye tès gratis.

EGZÈSIS CHAPIT 9

| A | KESYON REPONS Reponn nan pwòp mo pa ou |
| --- | --- |

1.  Eksplike diferans ant sistèm ansyen (fils dirèk) ak CAN Bus avèk yon analogji.

2.  Tès 60Ω montre 120Ω. Sa sa vle di? Ki etap pwochen?

3.  Yon machin gen U0100 + U0121 + U0140 ansanm. Kisa sa endike sou kòz la?

4.  Eksplike Eta Rèpos ak Eta Aktif CAN Bus — ki vòltaj chak?

5.  Ki diferans ant kòd P, B, C, ak U? Bay yon egzanp chak.

6.  Gateway (pòn rezo) kase — ki senptoum? Ki tès pou konfime?

7.  Yon machin kòmanse fè bèt apre yon aksidan. CAN Bus? Premye 3 tès?

8.  Poukisa fils CAN-H ak CAN-L TOUJOU twiste? Ki enpòtans fizik la?

| B | PRATIK ATELYE Egzèsis pratik sou machin reyèl |
| --- | --- |

1.  Tès 60Ω sou pò OBD2 — kle OFF. Dokimante valè. Nòmal?

2.  Eskanè "Scan All Modules" — ki modil reponn? Ki pa reponn?

3.  Tès vòltaj CAN-H ak CAN-L — kle ON — nòmal?

4.  Si yon modil pa reponn: verifye alimantasyon (12V), mas (0V), kontinyite kab.

— FEN CHAPIT 9 — CAN Bus pa mistè ankò! 2 fils + 60Ω tès + metodoloji 5 etap = dyagnostike tout machin modèn. CHAPIT 10 K AP VINI: DYAGNOSTIK AVANSE + ANTRETYEN Metodoloji konplè, OBD2 done live, kalandriye, rezime Vol 4.

K-VOUM  •  Volim 4: Sistèm Elektrik  •  LAVI MIYÒ LLC  •  © 2026 Carl Henry DESMORNES

SERI LIV MEKANIK AN KREYÒL AYISYEN

K-VOUM

Mekanisyen sou bon ray

VOLIM 4

SISTÈM ELEKTRIK

Depi Batri rive Konpitè Bò

CHAPIT 10

DYAGNOSTIK AVANSE + ANTRETYEN

+ REZIME VOL 4 KONPLÈ

LAVI MIYÒ LLC

© 2026 Carl Henry DESMORNES — Tout dwa rezève

| 10 | DYAGNOSTIK AVANSE + ANTRETYEN + REZIME Metodoloji 8 etap, done live, kalandriye Ayiti, rezime Vol 4, 10 règ lò |
| --- | --- |

Chapit final sa a lye tout sa ou te aprann nan 9 chapit anvan yo. Metodoloji dyagnostik pwofesyonèl + done live OBD2 + kalandriye antretyen Ayiti. Lè ou fini chapit sa a — ou prèt pou nenpòt machin.

10.1  METODOLOJI DYAGNOSTIK — 8 ETAP

Pifò mekanisyen dyagnostike pa 'devinèt' — essaye pyès jiska machin mache. Metodoloji 8 etap se diferans ant mekanisyen k ap devin ak pwofesyonèl ki dyagnostike.

Dyagram 10.1: Metodoloji dyagnostik pwofesyonèl 8 etap — de entèvyou rive verifye final

10.1.1  8 Etap Rezime

| ETAP | AKSYON + PRENSIP |
| --- | --- |
| ① Entèvyou Kliyàn | Ki senptoum, ki lè, ki kondisyon — kliyàn tande avan ou |
| ② Insp. Vizyèl | Fwit, brile, kase, nivo — PA koute — GADE dabò |
| ③ Rekipere Kòd | Eskanè OBD2 — note kòd + Freeze Frame — PA efase anvan |
| ④ Tès Fondamantal | Batri, chajman, presyon, tanp — done repo sistèm |
| ⑤ Done Live | Fuel Trim, O2, MAP/MAF, Timing — pandan senptoum la |
| ⑥ Tès Espesifik | Konfime kòz — tès vòltaj drop, kontinyite, konpresyon |
| ⑦ Reparasyon | Kòz REYÈL sèlman — dokimante tout — verifye pati nèf |
| ⑧ Verifye + Kliyàn | Kouri 20+ km — monitè done — kliyàn konfime |

KONSÈY: Tès roule (test drive) apre reparasyon se obligatwa — pa opsyonèl. Kòd ka efase men si kondisyon reparasyon an pa reprodwi senptoum nan, kòd ka revin. Kouri jiskaske eskanè konfime 'Readiness Monitors' tout vèt = sistèm aprantisaj konplè.

10.2  DONE LIVE OBD2 — 20 PID KLE

Done live OBD2 se "zye ECU a" — yo montre egzakteman sa motè a wè ak fè. Mekanisyen ki konnen li done live dyagnostike 3× pi vit ke moun ki sèlman li kòd.

Dyagram 10.2: Done live OBD2 — 10 PID kle + valè nòmal + Fuel Trim dyagnostik

10.2.1  Fuel Trim — Zouti Dyagnostik #1

| FUEL TRIM VALÈ | DYAGNOSTIK + KÒMAN RECHÈCHE |
| --- | --- |
| STFT + LTFT > +15% | LEAN — fwit vakòm, MAF sal, enjektè bouche |
| STFT + LTFT < −15% | RICH — enjektè fwit, O2 kase, presyon gazolin wo |
| STFT varyab, LTFT 0% | Senptoum entèmitan — sond O2 vye |
| Bank 1 ≠ Bank 2 | Pwoblèm yon sèk bò — sansò oswa enjektè espesifik |
| LTFT +20% + STFT ~0% | Fwit masif adapte — ECU absòbe tout → cherche |
| Tout nòmal men kòd P0171 | Sansò O2 aval bay fòs siyal — Freeze Frame konpare |

10.2.2  Freeze Frame — Kòman Itilize

- Freeze Frame = foto kondisyon lè kòd limen — ECU anrejistre otomatikman

- RPM nan Freeze Frame: motè te travay fò? Oswa ralanti?

- Vitès machin: machin te bouye ou kanpe lè pwoblèm?

- Tanp motè: frèt ou cho? Pèmèt konpare ak kondisyon kounye a

- Fuel Trim nan Freeze Frame: lean ou rich lè kòd?

- Stratèji: reprodwi menm kondisyon Freeze Frame → montre senptoum nan

NÒT AYITI: Eskanè Bluetooth ELM327 ($15-25) + Torque Pro app ($5) = zouti live data pou 90% machin Ayiti. Kapab: li kòd, done live, Fuel Trim, Freeze Frame. Pou dyagnostik avanse (bi-directional, programming) — Autel MK808 ($200) oswa Launch X431 ($300+) rekòmande.

10.3  KALANDRIYE ANTRETYEN ELEKTRIK — AYITI

Antretyen prevantif se pi gran ekonomi an. Bouji $15 évite katalitik $400. Filtre $5 évite ponp $200. Kondisyon Ayiti egzije entèval 30-40% plis souvan ke rekòmandasyon fabrik.

Dyagram 10.3: Kalandriye antretyen elektrik 6 nivo — kalibre kondisyon Ayiti

10.3.1  Priyorite Antretyen Elektrik

| ENTÈVAL | AKSYON KLE |
| --- | --- |
| Chak semèn (2 min) | Nivo lwil, dlo, kondisyon tèminal batri, senptoum nèf |
| Chak 5,000 km | Lwil + filtre, tès batri si > 3 an, aditif detèjan |
| Chak 15,000 km | Bouji kivi, filtre gazolin, filtre kabinn AC, netwaye kondansè |
| Chak 30,000 km | Tès presyon AC, sond O2 tès, eskanè konplè |
| Chak 60,000 km | Bouji platine/iridyòm, vide AC + rechaje, netwaye enjektè |
| Chak 100,000 km | Sond O2, termostat, evalye altènatè + demarrè |

ENPÒTAN: Machin ki antretni = mwens reparasyon inatandi = pi mwens tan san travay = pi plis revni. Yon mekanisyen ki ba kliyàn li yon fich antretyen kalibre Ayiti = kliyàn ki tounen + kliyàn ki rekomande. Antretyen se mache rekonèt ou, pa sèlman reparasyon.

10.4  REZIME VOL 4 — SISTÈM ELEKTRIK KONPLÈ

Dyagram 10.4: Rezime Vol 4 — 10 chapit, 50 dyagram, 3 prensip kle

10.4.1  Pwen Kle chak Chapit

| CHAPIT | PWEN KLE |
| --- | --- |
| Ch.1: Vizyon Global | 8 sistèm, Lwa Òm V=I×R, Fyouz+Relay, estile ansyen vs modèn |
| Ch.2: Batri+Altènatè | 4 tip batri, 13.8-14.7V chajman, fusible link, krant parasit |
| Ch.3: Demarrè | SolenoyD doub wòl, Bendix, vòltaj drop tès, jump start lòdbonn |
| Ch.4: Alimaj | Bouji koulè, 3 tip bobine, timing BTDC, mis sekans |
| Ch.5: Kablaj | 5 tès fondamantal, schéma, 60Ω, reparasyon krimpe |
| Ch.6: Eklèraj | Halogen→LED, voyans wouj ijan, clignotant + load resistor |
| Ch.7: AC | Sik freyòn 4 etap, manomèt 60Ω, rechaj vakòm dabò |
| Ch.8: Odyo+Akseswa | Flow siyal, bri altènatè mas, vitri reversib, enmobilizè RFID |
| Ch.9: CAN Bus | 2 fils, 60Ω, plizyè modil = rezo, kòd U, 5 etap |
| Ch.10: Dyagnostik | 8 etap, Fuel Trim, Freeze Frame, kalandriye Ayiti |

10.5  GLOSÈ + 10 RÈG LÒ MEKANISYEN

Dyagram 10.5: Glosè 30 tèm teknik + 10 règ lò mekanisyen elektrik

10.5.1  10 Règ Lò — Rezime Final

- ① Tès anvan ranplase — konfime anvan remèt — verifye apre remèt

- ② PA JANM travay ak batri konekte sou elektrik sensib

- ③ Vòltaj drop + mas lach = 50% pwoblèm "misteriyo" elektrik

- ④ 60Ω tès CAN Bus = tès $0 anvan chanje $300+ modil

- ⑤ Kòd OBD2 = pwen depa — PA konklizyon final

- ⑥ Sekirite toujou premye: Airbag, HV, gazolin, CAN data

- ⑦ Antretyen prevantif = pi gran ekonomi pou kliyàn ak mekanisyen

- ⑧ Dokimante tout: foto, nòt, kòd, valè tès — pwofesyonalite

- ⑨ Aprann schéma: Google gratis, 15 min = 3 è tès evite

- ⑩ Kontinye aprann: machin chanje — mekanisyen ki li reyisi

EGZÈSIS CHAPIT 10 — FINAL

| A | KESYON KONPLÈ Aplike tout sa ou aprann nan Vol 4 |
| --- | --- |

1.  Eksplike 8 etap metodoloji dyagnostik — poukisa lòd KRITIK?

2.  Fuel Trim STFT +22%, LTFT +18%. Eksplike ki tip pwoblèm + sekans tès.

3.  Yon kliyàn di "machin fè bèt" apre lapli. Ki 5 kòz elektrik posib Ayiti?

4.  Eskanè montre U0100 + U0140. 60Ω = 120Ω. Ki konklizyon? Ki etap pwochen?

5.  Kalkile: yon kliyàn fè antretyen chak 15k km vs chak 30k km sou 100k km total. Ki diferans estimasyon frè total reparasyon?

6.  Eksplike Freeze Frame — kòman ou itilize li pou dyagnostike senptoum entèmitan?

7.  Konpare: mekanisyen ki "ranplase pa devinèt" vs metodoloji 8 etap. Ki avantaj chak?

8.  Yon machin nèf 2022 gen 35 modil CAN Bus. Tès 60Ω = 45Ω. Posiblite kòz?

| B | PRATIK FINAL — MACHIN REYÈL Pase tès fòmasyon Vol 4 |
| --- | --- |

1.  Eskanè konplè machin: rekipere tout kòd + done live 10 PID kle. Dokimante.

2.  Tès batri konplè (repo, chajman, chaj chaje) + fusible link + mas tès.

3.  60Ω tès CAN Bus + vòltaj CAN-H/CAN-L. Nòmal? Modil ki manke?

4.  Reyalize yon fich antretyen konplè pou machin — kalibre Ayiti — remèt kliyàn.

FEN VOLIM 4 — SISTÈM ELEKTRIK Depi Batri rive Konpitè Bò 10 Chapit • 50 Dyagram • 150+ Paj Glosè Teknik • Egzèsis + Repons • Kalandriye Ayiti SERI K-VOUM: 15 VOLIM Vol 1: Prensip de Baz ✓ Vol 6: Echapman ak Emisyon Vol 2: Motè Konbistyon ✓ Vol 7: Transmisyon ak Anbrayaj Vol 3: Sistèm Alimantasyon ✓ Vol 8: Sistèm Fren Vol 4: Sistèm Elektrik ✓ Vol 9: Sispansyon ak Direksyon Vol 5: Refwadisman+Lubrif. Vol 10-15: Avanse... "Mekanisyen sou bon ray" K-VOUM • LAVI MIYÒ LLC • © 2026 Carl Henry DESMORNES